Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

a) Zamówienie dotyczy obmiaru, wykonania, dostawy i montażu mebli biurowych na wymiar w ilości i jakości zgodnych z załącznikiem nr 2 do oferty „Zestawienie zamawianych mebli”.

b) Wykonawca określi cenę usługi w formularzu cenowym – załącznik nr 3  do oferty. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty do realizacji zamówienia. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.

c) Wszystkie elementy mebli biurowych muszą być wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej (melaminowanej) o grubości 2 cm . Kolory zostaną określone na podstawie wzornika dostarczonego przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej. Obrzeża szaf oklejone listwą PCV o grubości 1 mm, obrzeża lady oklejone listwa PCV o grubości 2 mm.  Blaty biurek pogrubione – 3 cm, biurka zabudowane od frontu i jednej strony. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

d) Plecy szaf wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm, przymocowane do tyłu szafy zszywkami i dodatkowo wzmocnione wkrętami. Płyta musi być odporna na odkształcenia i pęknięcia oraz posiadać dużą wytrzymałość mechaniczną. Rozmieszczenie i ilość półek w szafach zostanie określona podczas wizji lokalnej.

e) Wszystkie fronty mebli zamykane zamkiem dobrej jakości z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali.

f) Szafy muszą posiadać regulowane nóżki, umożliwiające wypoziomowanie szafy.  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

g) Drzwi do szaf oraz biurka zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali.

h) Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w miejscu dostawy i montażu w celu zapoznania się ze stanem faktycznym przed złożeniem oferty, gdzie Wykonawca musi dokonać własnych szczegółowych pomiarów mebli na wymiar.

i) Wizji lokalnej można dokonać w godz. 10-14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wizyty na kontakt: Pani Irena Ratajczak-Oleksiuk tel. 713140109  Starostwo Powiatowe Oleśnica, Pani Anna Migasiewicz-Płoch  tel. 717218395 Starostwo Powiatowe filia Syców – budynek Urzędu Miasta i Gminy Syców .

j) Po wygraniu zapytania ofertowego przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt mebli wraz z wymiarami i kolorystyką.

k) Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy, będzie zobowiązany do udostępnienia próbek płyt blatów oraz frontów.

l) Podczas montażu Wykonawca winien zapewnić takie rozwiązania, które zapewnią stabilność i wytrzymałość wykonania (np. skręcenia szaf, mocowania do ściany itp.).

ł) W szafach (plecy szaf), jeżeli to konieczne, należy wykonać otwory umożliwiające korzystanie z gniazdek znajdujących się za szafami.

m) Meble będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego muszą być przez Wykonawcę obmierzone, wykonane, dostarczone, wniesione, zamontowane i wypoziomowane po ustawieniu w pomieszczeniach wskazanych podczas wizji lokalnej.

n) Prace wykonania mebli mają być wykonane dwuetapowo: I etap –pomieszczenia 214, 213, 213a (do  6 tygodni od dnia podpisania umowy) II etap – pomieszczenia 103, 104, 111, 112, 113, Syców-35 (do 8 tygodni  od dnia podpisania umowy).

o) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom a dostawa mebli musi być realizowana bezpośrednio przez Wykonawcę.

p) Wykonawca winien awizować Zamawiającemu termin dostawy wykonanych mebli co najmniej na 2 dni przed planowaną dostawą.

q) Wymagane właściwości płyty melaminowanej lub równoważnej:

- 1. Gęstość zgodnie z normą PN-EN 323:1999,

- 2. Klasa higieniczności E1,

- 3. Wysoka odporność na ścieranie i zarysowania, odporność na działanie czynników 	chemicznych, odporność na działanie temperatury.

r) Zamawiający udostępni Wykonawcy budynek i pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia montażu mebli na czas wykonywanych prac wg terminu uzgodnionego wcześniej z Zamawiającym

s) Gwarancja na wykonane meble i montaż min 24 m-ce.

ZESTAWIENIE ZAMAWIANYCH MEBLI

| LP | NAZWA PRODUKTU | ILOŚĆ | SZACUNKOWY POMIAR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POMIESZCZENIE 214 |  |  |
| 1. | Regał we wnęce drzwi z płytą zasłaniającą drzwi ( 3 półki+ pólka będąca przedłużeniem stołu) | 1 szt. | 800x1200 |
| 2. | Stolik konferencyjny | 1 szt. | 800x1200 |
| 3. | Biurko L; pogrubiony blat; jeden kontener (3 szuflady+1 zamek); wysuwana półka na klawiaturę; | 1 szt. | 2120x1600x600 |
| 4. | Nadstawka na biurko | 1 szt. | 1600x400x300wys. |
| 5. | Regał przy biurku (2 półki+ 3 półka będąca przedłużeniem biurka) | 1 szt. | 350x1100 |
| 6. | Szafka pod półką biurkową. | 1 szt. | 350x740 |
| 7. | Biurko L; pogrubiony blat; jeden kontener (3 szuflady+1 zamek); wysuwana półka na klawiaturę; | 1 szt. | 2120x1600x600 |
| 8. | Regał przy biurku (2 półki+ 3 półka będąca przedłużeniem biurka | 1 szt. | 350x1100 |
| 9. | Szafka pod półką biurkową | 1 szt. | 350x740 |
|  | POMIESZCZENIE 213 |  |  |
| 1. | Szafa przesuwna na kluczyk z półkami | 1 szt. | szer.2400, wys.2900, gł.460 |
| 2. | Regał z półkami ( od połowy drzwi na klucz) | 1 szt. | szer.1200, wys.2300, gł.400 |
| 3. | Biurko L; pogrubiony blat, jeden kontener (3 szuflady+1 zamek); wysuwana półka na klawiaturę; półka pod biurkiem na podręczne dokumenty | 2 szt. | 2000x1500x750 |
|  | POMIESZCZENIE 213a |  |  |
| 1. | Szafa przesuwna, zamykana na klucz z półkami, jeden drążek "puzon" | 1 szt. | szer.2070,wys.2350,gł.460; |
| 2. | Szafka (kącik kawowy) | 1 szt. | szer.600,wys.1100,gł.460 |
| 3. | Biurko L; pogrubiony blat, dwa kontenery (1 kontener na kółkach: 3 szuflady+1 zamek); (2 kontener: 3 szuflady); wysuwana półka na klawiaturę; | 1 szt. | 2100x1800x700 |
| 4. | Regał, fronty klasyczne-półki ( od połowy drzwi na klucz) | 1 szt. | szer.800,wys.2000, gł.400 |
| 5 | Stolik kawowy na jednej nodze | 1 szt. | 700x700 |
|  | POKÓJ 103 |  |  |
| 1. | Szafa przesuwna pod sufit na akta/segregatory | 1 szt. | szer.2900, wys.2900, gł.460 |
|  | POKÓJ 104 |  |  |
| 1. | Szafa, drzwi klasyczne pod sufit na akta/segregatory | 1 szt. | szer.2300, wys.2300, gł.420 |
|  | POKÓJ 110 |  |  |
| 1. | Szafa, drzwi klasyczne pod sufit na akta/segregatory + drążek | 1 szt. | szer.2500, wys.2900, gł.420 |
|  | POKÓJ 111 |  |  |
| 1. | Szafa, drzwi klasyczne, pod sufit na akta/segregatory | 1 szt. | szer.2800, wys.2900, gł.420 |
| 2. | Szafa, drzwi klasyczne - drążek, półki | 1 szt. | szer.800, wys.2900, gł.420 |
| 3. | Biurka stanowiskowe L + kontenery | 2 szt. | 2200x1600x750 |
|  | POKÓJ 112 |  |  |
| 1. | Szafa, drzwi klasyczne na akta/segregatory + drążek | 1 szt. | szer.2400, wys.2900, gł.420 |
| 2. | Szafa, drzwi klasyczne na akta/segregatory | 2 szt. | szer.800, wys.2900, gł.420 |
| 3. | Biurka stanowiskowe + kontenery | 2 szt. | 2200x1600x750 |
|  | POKÓJ 113 |  |  |
| 1. | Szafa, drzwi klasyczne na akta/segregatory + drążek | 1 szt. | szer.2400,wys.2900,gł.420 |
| 2. | Szafa, drzwi klasyczne na akta/segregatory | 1 szt. | szer.1380,wys.2900,gł.420 |
|  | POMIESZCZENIE 35 FILIA SYCÓW |  |  |
| 1. | Szafa drzwi klasyczne | 1 szt. | szer.1500, wys.2500, gł.450 |
| 2. | Szafa drzwi klasyczne | 1 szt. | szer.650, wys.2500, gł.450 |

Wszystkie elementy mebli biurowych muszą być wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej (melaminowanej) o grubości 2 cm. Kolory zostaną określone na podstawie wzornika dostarczonego przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej. Obrzeża szaf oklejone listwą PCV o grubości 1 mm, obrzeża lady oklejone listwa PCV o grubości 2 mm. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Blaty biurek pogrubione ( 3 cm), biurka zabudowane od frontu i jednej strony. Plecy szaf wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm, przymocowane do tyłu szafy zszywkami i dodatkowo wzmocnione wkrętami. Płyta musi być odporna na odkształcenia i pęknięcia oraz posiadać dużą  wytrzymałość mechaniczną. Rozmieszczenie i ilość półek w szafach zostanie określona podczas wizji lokalnej. Wszystkie fronty mebli zamykane zamkiem dobrej jakości z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali. Szafy muszą posiadać regulowane nóżki, umożliwiające wypoziomowanie szafy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Drzwi do szaf oraz biurka zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. Rozetka i klucze wykonane ze stali.