Powiat Świebodziński 							Świebodzin, dnia  20.04.2023 r.

ul. Kolejowa 2

66-200 Świebodzin

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści Zaproszenia do składania ofert na zadanie:

„Dostawa i wdrożenie sprzętu serwerowego i sieciowego w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie”

- Zmiana Zaproszenia do składania ofert – Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia:

Było:

## ” System serwerowy

| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. |
| --- | --- |
| Dyski twarde | Zainstalowane: - 4x dysk SSD SATA o pojemności min. 480GB, 6Gbps, Hot-Plug - 2 x dysk HDD SATA o pojemności min. 4T, 6Gbps, Hot-Plug Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |
| System operacyjny/System wirtualizacji/dodatkowe oprogramowanie | Microsoft Windows Serwer 2022 Standard wraz z: - 80 x licencja Windows Server 2022/2019 User CALs Microsoft SQL Server 2022 Standard, OEM wraz z: - 2 x licencja Microsoft SQL Server 2022 Standard USER CALs |

## UPS

| Praca bateryjna | Napięcie wyjściowe: ~230V Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50Hz/60Hz ± 0,5Hz Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej: sinusoidalny Zabezpieczenie przeciwzwarciowe gniazd wyjściowych: Bezpiecznik automatyczny 16 A Zabezpieczenie przeciążeniowe: elektroniczne Akumulatory wewnętrzne w UPS : minimum 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe Czas podtrzymania dla obciążenia 3kW - przy zastosowaniu baterii wewnętrznych lub zewnętrznych modułów bateryjnych : minimum 30 min Czas ładowania baterii wew w UPS /w modułach bateryjnych (nie zależnie od ilości podłączonych modułów) - po 80% wyładowaniu baterii: do 3h UPS / Moduły Bateryjne wyposażone w niezależne ładowanie z sieci: wymagane |
| --- | --- |

## Przełącznik typ I

| Parametry fizyczne platformy | • wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie powinna być wyższa niż 1U • Zasilanie 230V, maksymalny pobór mocy 24W • Redundantne zasilacze • MTBF > 10lat |
| --- | --- |
| Parametry wydajnościowe | • przepustowość urządzenia - min. 120 Gbps, min. 200 Mpps • możliwość zapamiętania co najmniej 16 000 adresów MAC • Opóźnienie - poniżej 1 mikrosekundy • Bufor pakietów: min. 2 MB • Pamięć DRAM: min. 1 GB • Pamięć FLASH: min. 256 MB |

## Przełącznik typ II

| Parametry wydajnościowe | • przepustowość urządzenia - min. 176 Gbps, min. 262 Mpps • możliwość zapamiętania co najmniej 32000 adresów MAC • Opóźnienie - poniżej 1 mikrosekundy • Bufor pakietów: min. 2 MB • Pamięć DRAM: min. 1 GB • Pamięć FLASH: min. 256 MB |
| --- | --- |

## Urządzenie klasy UTM

| Wymagania minimalne | W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy aktualizację serwisów dla posiadanych urządzeń Fortigate 100E o numerach seryjnych: - FG100ETK20004085 - FG100ETK20019568 na min. 12 miesięcy w zakresie obejmującym minimum: Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium) |
| --- | --- |

Jest:

## System serwerowy

| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. |
| --- | --- |

| Dyski twarde | Zainstalowane: - 4x dysk SSD SATA o pojemności min. 960GB, 6Gbps, Hot-Plug - 2 x dysk HDD SATA o pojemności min. 4T, 6Gbps, Hot-Plug Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |
| --- | --- |
| System operacyjny/System wirtualizacji/dodatkowe oprogramowanie | Microsoft Windows Serwer 2022 Standard wraz z: - 80 x licencja Windows Server 2022 User CALs - Microsoft SQL Server 2022 Standard, OEM wraz z: - 2x licencja Microsoft SQL Server 2022 Standard USER CALs |

## UPS

| Praca bateryjna | Napięcie wyjściowe: ~230V Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50Hz/60Hz ± 0,5Hz Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej: sinusoidalny Zabezpieczenie przeciwzwarciowe gniazd wyjściowych: Bezpiecznik automatyczny 16 A Zabezpieczenie przeciążeniowe: elektroniczne Akumulatory wewnętrzne w UPS : minimum 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe Czas podtrzymania dla obciążenia 3kW - przy zastosowaniu baterii wewnętrznych lub zewnętrznych modułów bateryjnych : minimum 15 min Czas ładowania baterii wew w UPS /w modułach bateryjnych (nie zależnie od ilości podłączonych modułów) - po 80% wyładowaniu baterii: do 3h UPS / Moduły Bateryjne wyposażone w niezależne ładowanie z sieci: wymagane |
| --- | --- |

## Przełącznik typ I

| Parametry fizyczne platformy | • wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie powinna być wyższa niż 1U • Zasilanie 230V, maksymalny pobór mocy 27W • Redundantne zasilacze • MTBF > 10lat |
| --- | --- |
| Parametry wydajnościowe | • przepustowość urządzenia - min. 120 Gbps, min. 190 Mpps • możliwość zapamiętania co najmniej 32000 adresów MAC • Opóźnienie - poniżej 1 mikrosekundy • Bufor pakietów: min. 2 MB • Pamięć DRAM: min. 512MB • Pamięć FLASH: min. 64 MB |

## Przełącznik typ II

| Parametry wydajnościowe | • przepustowość urządzenia - min. 176 Gbps, min. 260 Mpps • możliwość zapamiętania co najmniej 32000 adresów MAC • Opóźnienie - poniżej 1 mikrosekundy • Bufor pakietów: min. 2 MB • Pamięć DRAM: min. 512 MB • Pamięć FLASH: min. 64 MB |
| --- | --- |

## Urządzenie klasy UTM

| Wymagania minimalne | W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy aktualizację serwisów dla posiadanego urządzenia Fortigate 100E o numerze seryjnym: - FG100ETK20019568 na min. 12 miesięcy w zakresie obejmującym minimum: Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium) |
| --- | --- |

- Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert – Pkt. 5 Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

Było:

- ofertę w zamkniętej kopercie należy składać w terminie do dnia 26.04.2023r. do godz. 9.00

Jest:

- ofertę w zamkniętej kopercie należy składać w terminie do dnia 28.04.2023r. do godz. 9.00

W załączeniu poprawiony:

- Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia.

Niniejszy dokument stanowi integralną część Zaproszenia do składania ofert.

Pozostałe warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

/-/ Bogdan Nowakowski

Naczelnik Wydziału Inwestycji 
        i Zamówień Publicznych