OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ciągnik rolniczy:

| Dane sprzętu | Wymagany przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Rok produkcji | Fabrycznie nowy (nie starszy niż z 2024 r.) maks. 10 mtg |
| Typ silnika | Wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą |
| Pojemność | 3500 do 3700 cm3 |
| Ilość cylindrów – min. | 4 |
| Moc nominalna przy 2200 obr./min. - minimum | 110 KM |
| Max moment obrotowy - minimum | 440 (Nm) |
| Norma emisji spalin minimum | Min. EURO STAGE V |
| Skrzynia biegów | Synchronizowana |
| Ilość przełożeń- przód/tył | Min. 12/12 |
| Rewers | Mechaniczny |
| Min. prędkość maksymalna | 40 km/h |
| Rodzaj napędu | 4WD |
| Obroty tylnego WOM/min. - minimum | 540/540 E , |  |
| Prędkość min. | 40 km/h |
| Tylny TUZ | Dolne ramiona kategorii II z hakami, zaczep przesuwny |
| Udźwig podnośnika- minimum | 46 kN |
| Zaczep górny | Transportowy przesuwny |
| Zaczep dolny | Zaczep dolny |
| Szybkozłącza hydrauliczne | Nie mniej niż 6+1 z ociekaczami |
| Złącza pneumatyczne dla układów hamulcowych przyczep | - dwuprzewodowych - jednoprzewodowych |
| Kabina | Z klimatyzacją, ogrzewana cieczą z układu chłodzenia silnika, 2 drzwi, tylna szyba z siłownikami gazowymi, siedzenie kierowcy z pasami bezpieczeństwa, spryskiwacz przedniej i tylnej szyby wraz z wycieraczkami, podgrzewana szyba tylna ,szyberdach szklany otwierany, siedzenie dla pasażera, instalacja radiowa, lampa sygnalizacyjna pomarańczowa. Kabina homologowana na dwie osoby, na 6 słupkach. |
| Układ kierowniczy | Hydrauliczny |
| Hamulce robocze | Tarczowe mokre sterowane hydraulicznie |
| Hamulce przednie | Tarczowe mokre sterowane hydraulicznie |
| Hamulec postojowy | Mechaniczny |
| Rozstaw osi min. | 2 300 mm |
| Max długość | 4 800 mm |
| Max szerokość (bez lusterek) | 2 500 mm |
| Max wysokość | 2 900 mm |
| Koła przód / tył min. | Fabryczne (min 380/70 R24 48/70 R34) |
| Wyposażenie | Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, |
| Wskaźniki | Licznik motogodzin, wskaźnik obrotów, poziomu paliwa, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej i ciśnienia oleju silnika |
| Oświetlenie | 2 przednie główne światła, 2 przednie przeciwmgielne, 2 reflektory robocze z przodu, minimum 2 reflektory robocze z tyłu, światła ostrzegawcze i kierunkowskazy |
| Wyposażenie dodatkowe | - Przedni TUZ + 2 wyjścia hydrauliczne przód + 12V |
| Dokumentacja | - Świadectwo zgodności WE oraz wszelkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu i jego eksploatacji (wraz z osprzętem) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - ilość miejsc w kabinie 2 - Instrukcja obsługi w języku polskim - Odległość od stacjonarnego serwisu wykonawcy do 70 km |
| Gwarancja | 24 miesiące od dostawy |

Pług lemieszowy do ciągnika rolniczego

| Dane sprzętu | Wymagany przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Rok produkcji | Fabrycznie nowy (nie starszy niż z 2023 r.) |
| Rodzaj pługa | Pług do odśnieżania składany mocowany do ciągnika rolniczego |
| Mocowanie do ciągnika rolniczego | Przystosowany do montażu w trzypunktowym układzie zawieszenia z przodu ciągnika na TUZ-ie |
| Szerokość lemiesza wyprostowanego | od 3,0 do 3,3 m |
| Wysokość lemiesza | od 0,90 m do 1,1 m |
| Gwarancja | 24 miesiące od dostawy |
| Elementy robocze | Hydraulicznie sterowane lemiesze z wymienną gumową listwą zgarniającą (prawy, lewy), kopiowanie terenu Zabezpieczenie lemiesza sprężynowe. Oświetlenie obrysowe. |
| Waga | Min.450kg |
| Sposoby odgarniania | Co najmniej cztery pozycje robocze - w prawo - w lewo - symetrycznie prawo – lewo - zbieranie do środka |
| Kąty wychylenia lemieszy | Prawo / lewo - do 30° |
| Gwarancja | 24 miesiące od dostawy |

Ładowacz czołowy

| Dane sprzętu | Wymagany przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Rok produkcji | Fabrycznie nowy (nie starszy niż z 2024r.) |
| Udźwig | Od 1600 kg |
| Mocowanie do ciągnika rolniczego | Przystosowany do montażu i współpracujący z wybranym ciągnikiem rolniczym , rekomendowany na stronie producenta producenta Ciągnika. Przystosowany do współpracy z przednim TUZ |
| Łyżka załadowcza | od 2,0 m |
| Wysokość podnoszenia min. | 3750 mm |
| Wyposażenie dodatkowe |  |
|  | - łyżka załadowcza min. 2,0 m |
| Gwarancja | 24 miesiące od dostawy |

Posypywarka samozaładowcza

| Dane sprzętu | Wymagany przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Rok produkcji | Fabrycznie nowa (nie starsza niż z 2024 r.) |
| Rodzaj posypywarki | Posypywarka samozaładowcza |
| Mocowanie do ciągnika rolniczego. | Mocowanie na tylny TUZ ciągnika |
| Napęd elementów roboczych | Hydrauliczny |
| Elementy robocze | Siłownik wywrotu |
| Szerokość robocza | od 2 do max. 6 m - regulowana hydraulicznie |
| Gwarancja | 24 miesiące od dostawy |

Zamiatarka

| Dane sprzętu | Wymagany przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Rok produkcji | Fabrycznie nowa (nie starsza niż z 2024 r.) |
| Rodzaj posypywarki | Zawieszana |
| Mocowanie do ciągnika rolniczego. | Mocowanie na tylny TUZ ciągnika |
| Napęd elementów roboczych | Hydrauliczny |
| Elementy robocze | Siłownik wywrotu szufelki |
| Szerokość robocza szczotki głównej | od 2400 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Szczotka boczna , koła pneumatyczne |
| Gwarancja | 24 miesiące od dostawy |

Rębak Tarczowy Spalinowy

| Dane sprzętu | Wymagany przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Rok produkcji | Fabrycznie nowa (nie starsza niż z 2024 r.) |
| Silnik | Benzynowy , Euro 5 , 4- suwowy |
| MOC silnika | Min. 25 KM |
| Pojemność skokowa min. | 700 cm 3 |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Zbiornik paliwa min. | 40 l. |
| Rodzaj podwozia | Przyczepka z homologacją europejską jako przyczepka specjalna zintegrowana z urządzeniem, która pozwala na rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego |
| Hamulce | Hamulec najazdowy i postojowy. |
| Zaczep | Oczkowy |
| Gabaryty min. | 3700x1800x2200 mm |
| Waga min. | 860 kg |
| Średnica rozdrabnianych gałęzi min. | 120 mm |
| Ilość noży max. | 2 tnące , 2 podporowe |
| Sposób podawania | Podajnik hydrauliczny – nim. 2 rolki podające napędzane osobnymi silnikami hydraulicznymi |
| Średnica tarczy min. | 550 mm |
| Wymiar Gardzieli (szer. X wysokość ) min. | 285x165 mm |
| Rozruch | elektryczny |
| Gwarancja | 24 miesiące od dostawy |