Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie sprzętu i oprogramowania do zarządzania infr. IT- 1 szt., Serwer – 1 szt., NAS – 1 szt., Urządzenie UTM – 1 szt.,  agregat prądotwórczy – 1 szt. doradztwo w zakresie określenia poziomu cyberbezpieczeństwa, przygotowanie dokumentacji SZBI, Audyt końcowy, szkolenia   z cyberbezpieczeństwa – 4 szt.

- Zakres przedmiotu zamówienia podzielony został na  3 części:
Część I. Zakup i dostawa sprzętu.

Część II. Usługi doradztwa i szkoleń.

Część III. Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego.

UWAGA! Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.

Część I. Zakup i dostawa sprzętu.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie, konfiguracja                             z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury informatycznej sprzętu wraz                                 z oprogramowaniem i licencjami, zapewniające ochronę systemów informatycznych, zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w zgodności z KRI oraz uoKSC oraz kształtowanie kultury cyberbezpieczeństwa wśród pracowników.

- Dostarczony sprzęt winien być:

- nowy tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy,

- wyprodukowany po roku 2023,

- wolny od wad technicznych,

- wolny od wad prawnych,

- pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych,

- dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta sprzętu dla danego produktu, zaopatrzony w etykiety identyfikujące dany produkt,

- kompletny, w tym m.in. posiadać pełne okablowanie zapewniające funkcjonalność, oprogramowanie, licencję itp.

- W skład urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wchodzi:

- Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT - (1 szt.)

Wymagane minimalne parametry techniczne komponentu (wymagania jakościowe)

Pozyskiwanie informacji o sprzęcie, zarządzanie widokami, funkcje ogólne

Centralne zarządzanie wynikami skanowania sprzętu i oprogramowania

Zdalne wykrywanie urządzeń w sieci za pomocą protokołów PING, ARP oraz SNMP

Automatyczne wykrywanie adresów IP, MAC, DNS, Systemu Operacyjnego wraz z informacją o aktualizacji

Automatyczne wykrywanie, czy komputer jest członkiem domeny oraz do jakiej domeny lub grupy roboczej należy

Odwzorowanie struktury organizacji w oparciu o Active Directory

Jednostronna synchronizacja komputerów oraz drukarek z AD oraz AAD (Odwzorowanie wszystkich wprowadzonych zmian w rekordach Active Directory)

Automatyczne skanowanie całości lub wybranych grup Active Directory (oraz AAD) oraz sieci

Mapowanie atrybutów obiektów AD (oraz AAD) do obiektów programu

Grupowanie wyposażenia z podziałem na jednostki organizacyjne w firmie (np. względem działów, lokalizacji, statusów)

Inwentaryzacja dowolnych elementów wyposażenia (biurka, szafy, telefony, etc.)

Utworzenie własnych typów elementów wyposażenia

Łączenie elementów wyposażenia w zestawy

Przypisywanie zasobu do wielu zestawów

Makrodefinicje w celu spersonalizowania nazw elementów w drzewku wyposażenia

Grupowanie, sortowanie i filtrowanie po dowolnie nadanych atrybutach

Podpięcie dowolnych załączników, np. skany faktur, gwarancji oraz wszelkich innych plików

Przypisywanie sprzętu do konkretnych osób, sprzętu do wybranej firmy

Automatyczne wyznaczanie 'Głównego użytkownika' komputera

Wiązanie wielu rekordów wyposażenia z użytkownikiem

Przypisywanie sprzętu do dowolnej lokalizacji

Definiowanie własnych, dowolnych atrybutów sprzętu

Aktywnym komputerom (bez określonego statusu) przydzielany jest status 'W użyciu'

Wydruk etykiet z kodami kreskowymi do inwentaryzacji wyposażenia

Dowolna treść kodu kreskowego

Określanie loga firmy oraz użycia go na wydrukach

Grupowa zmiana domeny/grupy roboczej zasobu

Informacje o sprzęcie

Automatyczne wykrywanie typu komputera (Desktop\Notebook\Serwer\Kontroler domeny) na podstawie wyników skanowania sprzętu

Wykrywanie komputerów typu All-In-One

Automatyczne wykrywanie typów stacji roboczej (Tower\Desktop\SFF\uSFF)

Automatyczne uzupełnianie informacji o procesorze, liczbie rdzeni, ilości pamięci RAM, rozmiarze dysku, nazwie karty graficznej i rozdzielczości monitora w obiekcie zasobu po wykonaniu skanowania sprzętu

Odczytywanie indeksów wydajności poszczególnych komponentów komputera: CPU, GPU, HDD, RAM

Automatyczna aktualizacja nazwy komputera w przypadku jej zmiany

Definiowanie statusów dla sprzętu (Nowy, Do kasacji, W serwisie, itd. )

Szczegółowa informacja na temat podzespołów sprzętu (procesor, bios, płyta główna, pamięć, dyski twarde, monitory, karty graficzne i muzyczne, etc. )

Odczyt informacji o module TPM, D3Dscore z WinSAT

Inwentaryzacja osprzętu komputerowego (monitory, drukarki, myszki, urządzenia sieciowe: Switch, Router, Access Point, Bridge, Modem, NAS, UPS, itd.)

Automatyczne wykrywanie lokalnych drukarek (USB) na podstawie wyników skanowania sprzętu, wykrywanie i tworzenie monitorów (producent, numer seryjny, rozdzielczość, odczyt firmy, działu, osoby odpowiedzialnej, głównego użytkownika), tworzenie zestawów: Komputer + Monitor, Komputer + drukarka lokalna, host + maszyny wirtualne, wykrywanie czy komputer jest maszyną wirtualną

Wykrywanie maszyn wirtualnych typu: Parallels Virtual Platform

Określanie informacji o wykorzystywanej wirtualizacji

Podgląd zestawów, do których należy zasób

Cykliczne wykonywanie skanowania sprzętu z różnymi ustawieniami

Przypisywanie stałego atrybutu COA, który będzie uwzględniany na raportach wyposażenia i audytu

Definiowanie szczegółowych informacji finansowych, bazy dostawców sprzętu i oprogramowania

Obsługa walut w danych finansowych

Automatyczne odczytywanie ServiceTag oraz modelu komputera (na podstawie wyników skanowania sprzętu) oraz automatyczna aktualizacja adresów IP komputerów bez zainstalowanego agenta

Agent odczytuje identyfikator SID komputera

Określanie adresu interfejsu webowego urządzenia sieciowego, typu gwarancji dla zasobu, wpływu biznesowego wybranego zasobu

Tworzenie własnych typów gwarancji

Określanie ikony dla typów zasobów

Integracja z Dell API

Wyszukiwanie i identyfikacja duplikatów zasobów

Geolokalizacja komputerów z agentem

Raporty zasobów

Raport dodanych załączników

Automatyczne tworzenie historii zmian sprzętu

Raport zbiorczy historii zmian w sprzęcie

Ewidencja zdarzeń serwisowych

Dodawanie notatek\komentarzy dla zdefiniowanych obiektów zasobów

Informacja na temat pojemności dysków twardych oraz wolnego miejsca

Wydruk\dodawanie jako załącznik protokołu przekazania\zwrotu\utylizacji sprzętu, jako załącznik protokołu przekazania dla całego zestawu

Kreator szablonów wydruków WYSIWYG

Definiowanie dedykowanych profili protokołów

Zapisywanie protokołów podczas generowania jako załącznik do zasobu

Wydruk\dodawanie jako załącznik Karty informacyjnej do elementu wyposażenia

Wydruk lub zapis do pliku raportów ze szczegółami sprzętu

Porównywarka wyników skanowania sprzętu

Dzienniki zdarzeń systemu Windows

Automatyczny monitoring i raportowanie zmian w podzespołach sprzętu

Geolokalizacja komputerów z agentem

Zarządzanie zasilaniem

Zdalne włączanie i wyłączenie komputerów

Obsługa SecureOn przy WakeOnLan

Tworzenie harmonogramów wyłączania i włączania komputerów

Wybór 5 trybów zamknięcia systemu: Blokada komputera, Uśpienie, Hibernacja, Wyłączenie, Wymuszenie wyłączenia, Restart

Możliwość anulowania /wyświetlenia komunikatu jeśli jest zalogowany użytkownik

Możliwość przerwania / odłożenia zadania na żądanie użytkownika

Wymuszenie wylogowania użytkownika przed wyłączeniem komputera

Raport zadań jednorazowych oraz harmonogramów

Monitoring obciążenia CPU

Funkcje dodatkowe

Zdalne wykonywanie skryptów (batch/powershell) - Obsługa zadań jednorazowych i cyklicznych

Podpisywanie skryptów Powershell certyfikatem

Wykonywanie skryptów w kontekście sesji użytkownika lub usługi

Skrypty wykonywane po uruchomieniu komputera lub zalogowaniu użytkownika

Wykonywanie zadań dla wszystkich komputerów

Edytor skryptów z funkcją kolorowania składni

Wykorzystywanie predefiniowanych skryptów

Import informacji o wyposażeniu z pliku CSV

Wyszukiwanie sterowników, informacji o komputerze, informacji o gwarancji w bazie producenta (DELL)

Mechanizm automatycznego tworzenia rekordów producenta sprzętu (na podstawie wyników skanowania sprzętu)

Generowanie kodów paskowych, QR dla każdego elementu wyposażenia

Obsługa kodów QR

Archiwum zasobów

Przeniesienie utylizowanego wyposażenia do archiwum

Automatyczne usunięcie informacji sieciowych oraz licencji agenta dla zasobu archiwizowanego

Zarządzanie sprzętem przez aplikacje mobilną

Powiadomienia o kończącej się gwarancji\umowie serwisowej dla zasobu

Zachowanie ostatniego skanu sprzętu podczas konserwacji bazy danych

Powiadomienia o utworzeniu monitora, wykryciu maszyny wirtualnej

Grupowa zmiana atrybutów

Personalizacja statusów zasobów

Zarządzanie oprogramowaniem

Licencje

Inwentaryzacja licencji

Automatyczne tworzenie licencji na podstawie kluczy produktów

Odczytu OriginalProductKey (BIOS/UEFI) dla systemu operacyjnego

Import licencji z pliku tekstowego

Automatyczne generowanie historii zmian w licencji

Określanie statusu licencji

Tworzenie własnych atrybutów licencji, notatek oraz załączników w dowolnym formacie do licencji, licencji z poziomu rozliczenia audytu legalności, licencji z poziomu raportu kluczy licencji, zestawów licencji

Relacja licencji z użytkownikiem, firmą, działem, lokalizacją

Zmiana typu licencji dla wybranej grupy

Kompletna informacja na temat posiadanych licencji (typ, producent, program licencjonowania, czas ważności, informacje finansowe)

Przypisywanie licencji do komputera

Definiowanie wymaganych atrybutów legalności (faktura, nośnik, COA, etc.), ilości posiadanych licencji w rozbiciu na użytkowników oraz stanowiska, licencji przeznaczonych do przyszłego zakupu, kluczy seryjnych i przypisywanie do licencji

Automatyczne usunięcie wiązania pomiędzy zasobem archiwizowanym a licencją

Określenie wpływu biznesowego wybranej licencji

Skanowanie oprogramowania

Skanowanie oprogramowania na podstawie harmonogramu oraz definicji skanera

Automatyczna kontrola zmian w stanie zainstalowanego oprogramowania bez zlecania skanów

Śledzenie zmian w stanie zainstalowanego oprogramowania

Zdalny skan komputerów (bieżący lub okresowy)

Zmiana priorytetu skanowania oprogramowania

Skan komputerów niepodłączonych do sieci

Wysyłanie wyników skanowania offline na serwer FTP (Audyt)

Przekazywanie konfiguracji wzorcowej dla skanera offline

Identyfikacja zainstalowanych aplikacji na podstawie wzorców oprogramowania

Prawidłowe rozpoznanie aplikacji nawet mimo zmiany jej nazwy

Określanie masek plików dla publikacji elektronicznych (e-book)

Skan plików skompresowanych

Skan oraz identyfikacja zawartości archiwów zapisanych w formatach: 7z, arj, bz2, bzip2, cab, gz, gzip, img, iso, jar, lha, lzh, lzma, msi, nrg, rar, tar, taz

Wbudowane profile skanowania (np. profil wzorcowy)

Definicja własnych ustawień skanowania

Porównywanie wyników skanowania oprogramowania

Wykrywanie plików multimedialnych

Wykrywanie i inwentaryzacja plików dowolnego typu (np. multimedia, czcionki, grafika)

Odczytywanie informacji o składnikach aplikacji, których programy instalacyjne nie są zgodne ze standardem MSI

Identyfikacja SID użytkownika, dla którego zainstalowano oprogramowanie

Bezpłatna, automatycznie aktualizowana baza wzorców aplikacji\pakietów\systemów operacyjnych

Nadpisanie bazy wzorców najnowszą, oficjalną bazą producenta

Definiowanie katalogów wykluczonych / uwzględnionych w skanowaniu z wykorzystaniem symboli wieloznacznych (* , %)

Audyt oprogramowania

Rozliczanie pakietów aplikacji, systemów operacyjnych, licencji typu „Downgrade”, "Upgrade" oraz instalacji innego oprogramowania w ramach licencji

Audyt oprogramowania rozliczany automatycznie - informacja o stanie posiadanych licencji i faktycznie zainstalowanych programach z uwzględnieniem wybranych zestawów licencji.

Historia audytów (Wyniki audytów są przechowywane w bazie danych - można do nich wracać w dowolnej chwili, porównywać je i generować stosowne raporty)

Wsparcie procesu Audytu przez zaimportowanie materiału zdjęciowego i jego obróbkę

Gotowe metryki audytowanego komputera - załącznik do protokołu przekazania stanowiska komputerowego (sprzęt + oprogramowanie)

Uwzględnianie w rozliczeniu oprogramowania liczby aktywacji zapisanej w szablonie licencji

Funkcje

Mechanizm informujący o nowej bazie wzorców oprogramowania

Definiowanie własnych wzorców oprogramowania

Automatyczne tworzenie wzorców oprogramowania dla systemów operacyjnych

Automatyczne dodawanie informacji o wydawcy oprogramowania dla nowych wzorców, tworzonych na podstawie wyników skanowania

Wykrywanie kluczy/identyfikatorów programów

W przypadku aktywacji systemu Windows z użyciem serwera KMS, klucza MAK (Multiple Activation Keys) lub VLK (Volume License Keys) odczytywane jest 5 ostatnich znaków klucza

Odczytywanie informacji o częściowych kluczach pakietów Microsoft Office

Drukowanie lub zapisywanie do pliku raportów ze szczegółami oprogramowania

Zbiorcze raporty wyników skanowania oprogramowania - Pakiety, pliki, systemy operacyjne, kluczy zainstalowanych aplikacji

Raport z informacjami o pakietach oprogramowania uwzględniający parametry: przybliżona wielkość, adres strony internetowej, lokalizacja pliku instalacyjnego, architektura aplikacji, itd., oraz informacjami o systemach operacyjnych uwzględniający parametry: Data instalacji, Architektura systemu, Wersja kompilacji, itd.

"Wielkie raporty" (Możliwość utworzenia zbiorczych raportów obejmujących np. wszystkie przeskanowane pliki)

Zdalna instalacja dowolnego oprogramowania zgodnego ze standardem Windows Installer (*.msi), dezinstalacja oprogramowania

Utworzenie harmonogramu dezinstalacji oprogramowania

Generowanie skryptu deinstalacji aplikacji na podstawie otrzymanych wyników skanowania oprogramowania

Raport stanu oprogramowania antywirusowego, anty-szpiegowskiego oraz zapory sieciowej, zainstalowanych aktualizacji systemu Windows

Kontrola wykorzystania sprzętu i oprogramowania

Pozyskiwanie informacji o użytkownikach, zarządzanie widokami, funkcje ogólne

Dane gromadzone dla konkretnych użytkowników (na bazie kont Windows) - jeden użytkownik może mieć przypisanych wiele kont Windows i pracować na różnych komputerach

Odczyt informacji o kontach lokalnych komputera, wraz z odczytem grup do, których konto należy

Grupowanie użytkowników z podziałem na jednostki organizacyjne w firmie (np. względem działów)

Określanie firmy do której należy użytkownik, przełożonego dla użytkownika

Prezentacja 'stanu użytkownika' (obecny, nieobecny, nowy), 'statusu użytkownika' (Zatrudniony, zwolniony, itd.)

Zarządzanie stanowiskami użytkowników

Przeniesienie rekordu użytkownika do archiwum

Funkcjonalności automatycznego generowania zmian rekordu użytkownika – Historia użytkownika

Odczytywanie informacji o użytkownikach z Active Directory oraz AAD

Pełna synchronizacja rekordów użytkowników (Odwzorowanie wszystkich wprowadzonych zmian w rekordach Active Directory oraz AAD)

Baza danych teleadresowych użytkowników z możliwością tworzenia raportów i zestawień

Podgląd zdjęcia przypisanego do użytkownika

Przypisywanie do użytkownika załączników (pliki), notatek do użytkownika

Ewidencja zdarzeń przypisanych do użytkowników

Automatyczne tworzenie działów na podstawie informacji odczytanych z Active Directory

Raporty

Analiza aktywności użytkowników

Grupowanie danych według komputerów jeśli użytkownik wykorzystywał więcej niż jedno stanowisko

Analiza zdarzeń sesji użytkownika (Logowanie, Wylogowanie, Zablokowanie, Odblokowanie, Nawiązanie połączenia RDP, Zakończenie połączenia RDP )

Analiza przerw w pracy, jakości pracy (liczba kliknięć myszą, liczba wpisanych znaków), aktywności mikrofonu oraz kamery, wykorzystania poszczególnych aplikacji w czasie, czasu działania aplikacji, na pierwszym planie oraz sumarycznie

Uwzględnienie lub wyłączenie z raportu aplikacji bez aktywności użytkownika

Kategoryzacja danych czasu pracy (czas pozytywny, neutralny oraz negatywny).

Statystyki najczęściej wykorzystywanych aplikacji, wykorzystania komputerów przez poszczególnych użytkowników, aktywności użytkownika i grup użytkowników

Generowanie raportów z monitoringu użytkowników dla wybranego zakresu godzin

Kontrola wydruków - historia zadań drukowania zainicjowanych przez poszczególnych użytkowników, Monitoring wydruków obejmuje szczegółowe parametry (np. format papieru, orientacje, skalowanie, itd.)

Informacje o drukowanych dokumentach (osoba, nazwa pliku, ilość stron, ilość kopii, cz-b/kolor, dpi)

Monitoring wydruków na drukarkach sieciowych, użytkowników stacji terminalowych

Informacja o operacjach na nośnikach zewnętrznych (CD/DVD, HDD, FDD, Pen Drive, etc.), o awariach, poczynaniach użytkowników: zakończonej aktualizacji, akcji podpięcia przenośnych dysków, włożenia płyt do napędów CD/DVD, śledzenie uruchomienia aplikacji przez użytkownika, monitoring informujący o małej ilości miejsca

Raport zbiorczy historii zmian w rekordach użytkowników

Funkcje

Blokada niepożądanych aplikacji. Programy mogą być blokowane dla całej firmy lub tylko dla wybranych użytkowników.

Autoryzacja nośników zewnętrznych na podstawie wykrytych urządzeń

Konfigurowanie praw dostępu do plików i katalogów zapisanych na nośnikach zewnętrznych

Automatycznie budowana baza informacji o napędach zewnętrznych

Blokada dostępu do napędów zewnętrznych (m.in. HDD, FDD, Pen Drive, etc.)

Odczyt i blokada urządzeń PTP/MTP

Określanie praw dostępu w zależności od typu urządzenia, np. Pendrive, CD/ROM

Komunikacja z użytkownikami (Skype, mail) bezpośrednio z zakładki Użytkownicy

Informacje o ostatnio zalogowanych osobach na stacjach klienckich

Automatyczne tworzenie licencji – Dodawanie do licencji użytkowników, którzy są głównymi użytkownikami komputera, na którym wykryto licencje

Komentowanie przerw pracy

Kategoryzacja przerwy w pracy na podstawie komentarza

Kontrola wykorzystania Internetu

Funkcje

Blokada stron internetowych dla poszczególnych użytkowników, możliwość zastosowania filtrów, blokada WWW po zawartości (ContentType)

Blokada stron internetowych dla protokołu http \ https w najpopularniejszych przeglądarkach WWW

Kategoryzacja stron internetowych

Import stron WWW z pliku lub ze schowka

Slowniki kategorii stron WWW

Blokada dostępu do witryn zgodnie z harmonogramem, trybu incognito w przeglądarce Google Chrome

Raporty

Raporty dotyczące aktywności użytkowników w Internecie

Analiza czasu przebywania na poszczególnych stronach lub domenach (z uwzględnieniem informacji o tytule strony i wersji przeglądarki )

Monitoring stron internetowych dla protokołu http \ https (Edge, Chrome, Opera, Vivaldi, Firefox)

Analiza liczby wejść na poszczególne strony lub domeny

Kategoryzacja odwiedzanych domen i stron

Raport informujący o plikach pobranych przez przeglądarki WWW, informujący o danych wysłanych przez przeglądarki (bez Firefox)

Monitoring plików pobieranych przez przeglądarki internetowe

Helpdesk

Obsługa

Rejestracja i obsługa zgłoszeń

Obsługa zgłoszeń w modelu Kanban

Określanie relacji pomiędzy zgłoszeniami (np.. Kopia, Incydent nadrzędny)

Edycja zgłoszeń powiązanych w oknie zgłsozenia bieżącego

Kategoria zgłoszeń może posiadać swojego opiekuna, który może zarządzać każdym zgłoszeniem danej kategorii

Komentarze zgłoszenia obsługujące HTML oraz osadzanie obrazów

Opis zgłoszenia w formacie HTML

Nawiązywanie połączeń zdalnych bezpośrednio z edytora incydent

Tworzenie notatek dla zgłoszeń

Zapisywanie wersji roboczej komentarza

Archiwizacja zgłoszeń

Monitoring czasu pracy nad incydentem (time tracking)

Raport ewidencji czasu pracy nad zgłoszeniem

Informacja o czasie reakcji do podjęcia zgłoszenia

Dodanie prywatnego komentarza

Znaki @ oraz # pozwalają na wspominanie użytkownika oraz wpisu bazy wiedzy w komentarzu zgłoszenia

Dodanie załączników do incydentów, również do komentarza

Określanie dodatkowych subskrybentów dla notyfikacji e-mail dotyczącej zmian w incydencie, uprawnień do incydentów (Publiczne, Prywatne, dla określonych działów)

Zarządzanie filtrami zdefiniowanymi dla listy zgłoszeń

Obsługa nazwy DNS oraz adresów IP (IPv4, IPv6) dla zgłoszeń

Wydruk historii zgłoszenia

Widok kalendarza (Planowanie rozwiązania incydentów)

Korelacja incydentu z elementem zasobów

Raport zbiorczy historii zmian

Tworzenie i planowanie zastępstw, osoba zastępująca otrzymuje na czas zastępstwa dostęp do obsługi zgłoszeń osoby zastępowanej

Wyszukiwanie komentarzy przy użyciu funkcji globalnego wyszukiwania

Czas reakcji oraz realizacji wyznaczany automatycznie na podstawie umów SLA

Automatyczne podpowiedzi rozwiązań dostępnych w bazie wiedzy na podstawie wpisywanego tematu

Określenie wpływu biznesowego wybranego zgłoszenia

Podgląd wiadomości źródłowej przy tworzeniu zgłoszenia lub komentarza na podstawie zgłoszeń email

Duplikacja i replikacja zgłoszeń

Powiadomienia o liczbie nieprzeczytanych zgłoszeń

Automatyzacja obsługi zgłoszeń z wykorzystaniem utworzonych reguł

Konfiguracja

Architektura drzewa dla kategorii zgłoszeń

Tworzenie szablonów odpowiedzi

Cykliczne raportowanie Listy incydentów

Tworzenie własnych dodatkowych atrybutów dla zgłoszeń

Personalizowane szablony wiadomości email z możliwością ustawienia stałego załącznika

Notyfikacje e-mail o utworzeniu\zmianie\usunięciu incydentu, e-mail o zbliżających się terminach realizacji incydentu (Deadline)

Automatyczny import wiadomości e-mail, jako zgłoszeń helpdesk (POP3 oraz IMAP)

Import zgłoszeń helpdesk ze skrzynek współdzielonych (shared mailbox)

Obsługa wielu kont pocztowych (Import + notyfikację email)

Tworzenie własnych trybów oraz priorytetów incydentów

Personalizacja widoku raportu listy incydentów

Profile zgłaszających w helpdesk

Personalizacja kolorów statusów zgłoszeń

Automatyczne przypisywanie zgłoszeń do użytkowników

Weryfikacja wiadomości źródłowych pobieranych z serwera pocztowego

Konfiguracja maksymalnej wielkości załącznika

Moduł połączeń zdalnych

Operacje na plikach i katalogach

Zarządzanie procesami i rejestrem

Monitoring pracy wykonywanej na komputerze

Zdalny podgląd pulpitów wielu stacji (Funkcja Company Online)

Wywoływanie Windows Remote Desktop na danej stacji z poziomu aplikacji

Wysyłanie wiadomości do użytkowników

Uruchamianie na stacjach programów z wiersza poleceń Command Line

Zdalne uruchamianie komputera za pomocą funkcji Wake-On-Lan

Wake-On-Lan pozwala na definicję portu oraz adresu komputera docelowego

Przejęcie kontroli nad stacją roboczą

Blokada klawiatury i myszki na stacji klienckiej w trakcie przejęcia kontroli pulpitu zdalnego

Przesyłanie kombinacji klawiszy Ctrl + Alt + Delete w zdalnym pulpicie

Przejęcie kontroli nad komputerem bez zalogowanego użytkownika

Wysyłanie pytania o zgodę na zdalny dostęp lub wysyłania komunikatu z informacją o rozpoczęciu podglądu pulpitu

Podgląd pulpitu zdalnego w osobnym oknie z opcją fullscreen

Obsługa wielu monitorów dla podglądu pulpitu

Wybór monitora, z którego ma być przekazywany obraz podglądu pulpitu

Nawiązywanie połączenia pulpitu zdalnego z wieloma komputerami jednocześnie

Połączenie pulpitem zdalnym w konfiguracji NAT-NAT

Zarządzanie usługami systemu Windows

Raport Sesje zdalnego pulpitu

Wybór adresu IP, na którym ma być zestawione połączenie DirectPC, portu, na którym klient nasłuchuje połączenia zdalnego

Wykorzystanie protokołu autorskiego lub MS RDP do połączeń zdalnych

Baza wiedzy

Wbudowana baza wiedzy

Artykuły bazy wiedzy mogą być przypisane do kategorii zgłoszeń helpdesk

Kopiowanie artykułów

Edytor HTML

Osadzanie załączników w treści artykułów

Osadzanie multimediów w treści artykułów

Baza wiedzy pozwala na tworzenia artykułów prywatnych oraz publicznych

Szybkie kopiowanie wpisów bazy wiedzy

Artykuły bazy wiedzy mogą zostać powiązane ze zgłoszeniami z systemu helpdesk oraz mogą zostać przypięte, dzięki czemu zawsze będą widoczne na liście artykułów

Informacja o liczbie odsłon artykułu bazy wiedzy

Bezpośrednie linkowanie artykułów bazy wiedzy

SLA

Definiowanie planów umów SLA, czasu obowiązywania umów SLA, czasu pracy działów wsparcia technicznego, dni wolnych na podstawie kalendarza świąt i dni wolnych, czasów reakcji oraz realizacji zgłoszenia

Notyfikacje mailowe o zbliżających się terminach reakcji oraz realizacji

Automatyczne przypisanie umowy SLA do zgłoszenia na podstawie informacji o rozwiązującym, temacie wiadomości, priorytecie, kategorii, opisie

Raportowanie o statusie i postępie w realizacji zgłoszeń z przypisaną umową SLA

Centralne repozytorium załączników

Funkcje

Załączniki przechowywane w centralnym repozytorium

Utworzenie relacji załącznika z innymi elementami systemu 1 - N (jeden do wielu)

Dodawanie i modyfikacja załączników z poziomu innych zasobów

Załączniki typu: link, udział oraz plik

Pełna informacja o załączniku: twórca, data utworzenia, rozmiar, nazwa pliku, miniatura

Historia zmian załącznika

Zarządzanie użytkownikami

Funkcje

Raportowanie aktywności pracy

Przeglądanie ostatnio zgłoszonych incydentów

Powiązanie użytkownika z licencją

Dostęp webowy do statystyk monitoringu, zgłoszeń helpdesk oraz powiązanych z użytkownikiem zasobów

Cykliczne, automatyczne generowanie raportów

Generowanie raportu obecności / nieobecności użytkownika wraz z korelacją jego aktywności na komputerze

Zgłoszenia dotyczące wniosków nieobecności użytkowników

Automatyczne typowanie użytkowników zastępujących dla zgłaszanych nieobecności

Zarządzanie wnioskami nieobecności użytkowników przez przełożonych, informowanie przełożonych N poziomów wyżej o urlopie użytkownika

Automatyczne utworzenie relacji przełożony - podwładny na podstawie skanów Active Directory

Możliwość drukowania karty informacyjnej użytkownika, zawierającej informacje kontaktowe, informacje o powiązanych zasobach, licencjach oraz dostępy nadane w module RODO

Generator struktury organizacji na podstawie powiązań użytkowników i ich przełożonych

Planowanie dni wolnych w widoku kalendarza, zastępstw podczas nieobecności

Raportowanie cykliczne

Użytkownicy

Raport historia sesji, Nośniki danych, Operacje na plikach, wydruków, użycia aplikacji, nagłówków okien, odwiedzonych stron WWW

Najczęściej odwiedzane strony internetowe

Raport Wysyłane pliki, czasu pracy przy komputerze

Zasoby

Raport historii zasobów, informujący o nowych zasobach, informujący o nadchodzących terminach w zasobach, Zasoby zarchiwizowane, Systemy Operacyjne

Podstawowe

Raport Informacje o autoryzowanych agentach

Oprogramowanie

Raport zainstalowanego oprogramowania, Szczegóły plików

Helpdesk

Raport incydentów (Helpdesk), czasu pracy nad zgłoszeniem, Czasy SLA

Automatyzacja

Lista dostępnych reguł

Ogólne

Zakończenie asysty serwisowej AS lub AS Plus

Wygaśnięcie certyfikatu SSL

Kończące się licencje na agenta

Zapełniona baza danych

Zbyt duży rozmiar folderu cache

Zasoby

Brak połączenia od agenta, Brak wolnej przestrzeni na dysku, Ostrzeżenie od Windows Security Center, Zakończenie skanowania sprzętu, Dodanie zasobu, Zmiana zasobu, Usunięcie zasobu, Zakończenie okresu gwarancyjnego, Zakończenie umowy serwisowej, Powielenie zasobów

Oprogramowanie

Zmiana oprogramowania, Zakończenie skanowania oprogramowania, Zamknięcie audytu

Licencje

Dodanie/Zmiana/Usunięcie/Wygaśnięcie licencji, Planowana wymiana licencji

Użytkownicy

Dodanie/Zmiana/Usunięcie/Logowanie/Wylogowanie użytkownika

Helpdesk

Dodanie/Zmiana/Usunięcie zgłoszenia, Brak aktywności w zgłoszeniu

Lista dostępnych Akcji

Wykonywanie skryptu na podstawie zdefiniowanej reguły

Wysłanie powiadomienia w konsoli Master / Konsola Web na podstawie zdefiniowanej reguły, powiadomienia mailowego na podstawie zdefiniowanej reguły (inicjator zdarzenia, Administratorzy, konkretny użytkownik, rozwiązujący, zgłaszający, subskrybenci)

Modyfikacja zasoby / użytkownika / zgłoszenia - w zależności od reguły

Dodanie komentarza (dla reguł Helpdesk)

Wysyłka wiadomości SMS

RODO

Funkcje

Inwentaryzacja zbiorów danych, dostępów oraz powierzeń do zbiorów danych, dokumentów bezpieczeństwa, historii naruszeń bezpieczeństwa, szkoleń oraz wniosków o zapomnienie

Wydruk raportów tabelarycznych: czynności przetwarzania, dostępów, powierzeń, listy dokumentów, statystyki zgłoszeń RODO, listę szkoleń, historii naruszeń bezpieczeństwa, wniosków o zapomnienie

Wydruk wniosków o nadanie uprawnień, modyfikacji oraz anulowania upoważnienia

Wstępne wypełnienie wniosków o zmianę dostępu

Utworzenie zgłoszeń za pomocą przycisków szybkiej akcji

Delegowanie zadań w helpdesk dla osób odpowiedzialnych za zbiory danych

Archiwizacja zbiorów

Definiowanie czynności przetwarzania

Przypisywanie zbioru danych do czynności przetwarzania

Przydzielanie dostępów do czynności przetwarzania

Zapisywanie historii zmian wniosków o dostęp do zbiorów

Dodawanie historycznych dostępów oraz wniosków o dostęp

Filtrowanie użytkowników w raporcie Dostępy

Raporty

Raport zbiorczy Czynności przetwarzania, Zbiory danych, zinwentaryzowanych dostępów, zinwentaryzowanych powierzeń, zinwentaryzowanych dokumentów, historii naruszeń bezpieczeństwa, wniosków o dostęp, dostępy

Sygnalista

Funkcje

Tworzenie zgłoszeń w postaci anonimowej lub nieanonimowej

Usuwanie metadanych z załączników zgłoszeń, danych osobowych ze zgłoszeń

Podział interfejsu na publiczny oraz dla wewnętrzny

Dashboard podsumowujący wykorzystanie portalu sygnalisty

Przypisywanie rozwiązujących zgłoszenia sygnalistów w zależności od typu zgłoszenia lub jego źródła

Definiowanie własnych atrybutów, kategorii, trybów zgłoszeń oraz poziomów ryzyka, stron publicznych (dostępnych dla sygnalistów)

Obsługa wielu języków stron publicznych

Natywne wsparcie języka ukraińskiego

Definiowany limit załączników

Wyróżnienie zgłoszeń o przekroczonym czasie reakcji

Raporty

Raport zgłoszeń, Historia zmian, Statystyka zgłoszeń

Pozostały czas na przyjęcie zgłoszenia/ do zakończenia

Widgety: Kategorie zgłoszeń, Poziomy ryzyka, Tryby zgłoszeń, Statusy zgłoszeń, Ostatnio dodane

Portal Web

Funkcje

Wallboard - ekran zbiorczy prezentujący wybrane informacje z całego systemu

Dashboard każdego modułu z najważniejszymi informacjami w postaci widgetów

Widok “Mój dzień” zawierający oś czasu z aktywnością użytkownika

Rozbudowane filtry dla raportów tabelarycznych

Zarządzanie użytkownikami, agentami, zasobami, licencjami, działami, audytami

Konfiguracja portalu helpdesk, kont administracyjnych oraz organizacji

Raporty dla każdego modułu w formie tabelarycznej

Obsługa helpdesk oraz bazy wiedzy, modułu RODO, modułu automatyzacja, modułu Sygnalita

Automatyczne logowanie przy pomocy aplikacji

Logowanie za pomocą poświadczeń domenowych (SSO), konta AzureAD lub AAD

Wydruk raportów tabelarycznych

Kontrola statystyk użytkowników

Menu szybkiego dodawania nowych elementów (użytkownik, nieobecność, zasób, licencja, zgłoszenie, artykuł bazy wiedzy, zbiór danych, czynność przetwarzania)

Przełączanie wersji językowej bez ponownego logowania do systemu

Nawigacja Breadcrumb

Funkcjonalności ogólne

Określanie praw dostępu do grup zasobów lub użytkowników

Aplikacja desktopowa służąca do zarządzania systemem może być zainstalowana na dowolnej liczbie komputerów ("Licencja pływająca")

Dodatkowa aplikacja webowa umożliwiająca dostęp do systemu i zarządzanie systemem

Wersja angielska (en-US) interfejsu użytkownika

Praca w oparciu o silniki baz danych: MS SQL lub PostgreSQL

Swobodna migracja danych pomiędzy MS SQL i PostgreSQL

Zdalna instalacja i dezinstalacja agentów na stacjach roboczych

Odczytywanie struktury organizacji z Active Directory

Skaner sieci wykorzystywany do wykrywania nowych urządzeń

Mechanizm automatycznego tworzenia komputera na podstawie danych przesłanych przez agenta

Mechanizm automatycznego tworzenia użytkowników na podstawie danych przesłanych przez agenta

Automatycznie dodane komputery\użytkowników są powiązane z odpowiednią grupą zgodną z OU w Active Directory

Definiowanie nieograniczonej liczby użytkowników systemu

Określanie ról dla kont systemu: Administratorzy, Menadżerowie, Zarządcy, Pracownicy

Indywidualny login i hasło dla poszczególnych użytkowników

Automatyczne logowanie do systemu

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników - określanie dostępu do poszczególnych obiektów systemu (konkretny użytkownik, konkretny zasób lub ich grupy) , możliwość ograniczenia operacji (wyświetlanie, tworzenie, edycja, usuwanie)

Dostęp do programu chroniony przy pomocy uwierzytelniania wieloskładnikowego

Określanie ról użytkowników - zarządzanie grupami

Zabezpieczenie Agentów przed nieautoryzowanym wyłączeniem lub usunięciem

Eksport danych do plików zewnętrznych (Excel, html, CSV, PDF, TXT, MHT, RTF, BMP)

Zgodny z pracą w sieciach WLAN

Podgląd aktualnych zadań serwera

Centrum informacji - przekrojowy raport na temat zdarzeń oraz statusu monitorowanych komputerów i użytkowników

Wielopoziomowe drzewo lokalizacji oraz relacje lokalizacji z firmami

Wyszukiwanie danych w tabelach raportów

Dowolne definiowania grup sprzętu i użytkowników

Tworzenie dowolnych raportów ad-hoc - sortowanie kolumn grupowanie, ukrywanie/odkrywanie kolumn, zaawansowane filtrowanie danych w oparciu o funkcje logiczne

Definiowanie i zapamiętywanie własnych widoków

Eksport danych bezpośrednio do MS Excel

Budowa zestawień metodą drag'n'drop

Budowa modułowa z możliwością przypisywania określonych wtyczek programu (funkcji) do poszczególnych Agentów

Obsługa protokołu SSL zapewniającego bezpieczną komunikację Master-Serwer oraz Agent-Server.

Połączenia pomiędzy komponentami realizowane za pomocą HTTP/HTTPS lub net.TCP

Mechanizm kompresji pakietów danych przesyłanych przez Agenta

Automatyczne wykrywanie lokalizacji serwera aplikacji (WS-Discovery)

Przekazanie agentowi nowych parametrów połączenia z usługą serwera (serwer zapasowy)

Definiowanie konfiguracji serwera proxy dla połączenia Agent-Server

Mechanizm zdalnego pobierania bieżących aktualizacji do programu

Help kontekstowy wraz z podręcznikiem użytkownika w polskiej wersji językowej

Dostęp do bazy wiedzy systemu

Definiowanie ustawień pracy Agentów (optymalizacja dla dużej liczby komputerów)

Dedykowane narzędzie, dostarczane z systemem, do wykonywania kopii bazy danych, niezależnie od wersji silnika bazy danych (MSSQL, PostgreSQL). Uruchomienie narzędzia backupu bazy w trybie wsadowym

Manualna i automatyczna konserwacja bazy danych - usuwanie wyników skanowania oprogramowania

Personalizacja pakietu instalacyjnego agenta

Określanie polityki haseł dla systemu

Zmiana języka systemu podczas logowania

Określenie numeru BDO przy definiowaniu rekordu firmy

Opcja resetu hasła podczas logowania

Globalne wyszukiwanie obiektów w systemie

Utworzenie atrybutów jako lista/słownik

Podgląd aktualnie zalogowanych użytkowników. Umożliwienie wylogowania wybranych użytkowników

Definicja kalendarzy dni wolnych, uwzględnianych w module Helpdesk oraz Monitoring

Wyszukiwarka ustawień w opcjach systemowych

Instalacja konsoli zarządzającej w kontekście użytkownika (nie wymaga uprawnień administracyjnych)

Historia obiektu zawiera informacje o koncie serwisowym, które wprowadziło zmianę w obiekcie

Skanowanie lasu domen

Budowa personalizowanego pakietu instalacyjnego

Automatyczne zamknięcie konsoli Master po zakończeniu sesji

Logowanie do portalu Web za pomocą mechanizmu Single Sign On

Logowanie operacji kont serwisowych

Security Key - dodatkowa metoda uwierzytelniania klientów przed połączeniem do serwera

Logowanie nieudanych prób uwierzytelnienia

Eksport danych diagnostycznych oraz dzienników operacji

Integracja z SMS API

Dodatkowe informacje

Kreator instalacyjny ułatwiający wdrożenie systemu

Aplikacja Master\Server\ Agent w wersji x64

Rozproszona architektura systemu: Serwer, Master, Agent (Możliwa praca każdego z komponentów na różnych komputerach )

Praca w oparciu o MS SQL Server oraz MS SQL Express (2008/2012/2014/2016/2019/2022 32/64 bit)

Praca w oparciu o PostgreSQL 10 lub nowszy

Szyfrowane połączenie pomiędzy serwerem programu, a bazą danych

Obsługa systemów operacyjnych - Agent: Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

Obsługa systemów operacyjnych - Master : Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

Obsługa systemów operacyjnych - Serwer: Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

Wszystkie wykonywalne komponenty systemu są podpisane certyfikatem DigiCert Code Signing Certificates for Microsoft Authenticode (Digicert)

Sterowniki systemowe są podpisane certyfikatem Extended Validation (EV) Code Signing Certificate (GlobalSign) i mogą pracować w 64-bitowych systemach operacyjnych Microsoft Windows™.

Oprogramowanie z licencją bez ograniczeń czasowych dla 1 konsoli zarządzającej Master oraz 30 Agentów z Asystą Serwisową na 18 miesięcy.

Asysta Serwisowa winna być świadczona wyłącznie przez producenta oprogramowania i powinna zawierać bezpłatny dostęp do wszelkich uaktualnień programu, nowych wersji oraz bazy wzorców aplikacji, wielokanałowy dostęp do pomocy technicznej – telefon, e-mail, on-line

- Serwer - (1 kpl.)

Wymagane minimalne parametry techniczne komponentu

Obudowa typu RACK o wysokości max. 3U wyposażony w szyny ruchome oraz elementy do montażu w szafie serwerowej wraz systemem kopii zapasowych, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek Unii Europejskiej

Zainstalowany min. 2 procesory 8 rdzeniowe w architekturze x64, cache 12MB przeznaczony do pracy ciągłej (serwerowy)

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta serwera, trwale oznaczona (na laminacie płyty głównej) z nazwą producenta oferowanego serwera i dedykowana dla danego urządzenia. Płyta główna powinna umożliwiać zainstalowanie 2 procesorów oraz pamięci RAM

min. 64 GB DDR4 RDIMM o częstotliwości pracy 3200 MT/s

Zainstalowane min. 6 dysków, każdy o pojemności min. 2.4 TB, SAS 12 Gb/s, 2.5″, Hot-Plug, Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy RAID SAS/SATA z min 8 GB Cache, RAID 0/1/5/6/10/50/60

Zintegrowany kontroler zdalnego dostępu umożliwiający administratorom monitorowanie, zarządzanie, aktualizowanie, rozwiązywanie problemów i naprawę z dowolnego miejsca i bez użycia agentów. Niezależnie od obecności lub stanu systemu operacyjnego lub hiperwizora.

Karta graficzna zintegrowana z płytą główną umożliwiająca wyświetlanie rozdzielczości min. 1280x1024.

Wbudowana w płytę główną dwu portowa karta sieciowa z min 2 portami 1Gbit/s. Dodatkowo zainstalowana dwu portowa karta 10Gbit/s SFP+. Interfejsy sieciowe muszą pochodzić od tego samego producenta.

na przednim panelu: min. 1 port USB min. 1 złącze video analogowe lub cyfrowe na tylnym panelu: min. 1 złącze video analogowe lub cyfrowe min. 1 port USB 2.0 min. 1 port USB 3.0 min. 2 porty RJ-45 Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy

Min. 2 zasilacze o mocy co najmniej 1100W, redundancyjne, dedykowane do zaoferowanego sprzętu zwymiarowane do wewnętrznych podzespołów, wymienne bez wyłączania systemu

W komplecie do oferowanego sprzętu wszystkie niezbędne do uruchomienia kable zasilające, przewody sygnałowe.

System operacyjny – fabrycznie nowy, nieużywany, nie pochodzący z recyklingu, z licencją na czas nieoznaczony, nie naruszający praw osób trzecich. System operacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi sterownikami podzespołów ma być zainstalowany lub preinstalowany na oferowanym urządzeniu komputerowym. Zabrania się instalowania lub preinstalowania systemu operacyjnego w jakimkolwiek środowisku wirtualnym. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmurowe oraz rozwiązań wymagających wnoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z użytkowaniem zakupionego systemu operacyjnego. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu operacyjnego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. MS Windows Server 2022 Standard wersja polskojęzyczna z nieujawnianym wcześniej, nieaktywowanym wcześniej kluczem licencyjnym, pochodzący z oficjalnej sieci dystrybucji firmy Microsoft®. Warunki równoważności: 1. System operacyjny musi być przeznaczony do zastosowań serwerowych w Środowiskach fizycznych lub o minimalnej wirtualizacji. 2. System operacyjny musi być najnowszą wersją rodziny systemów operacyjnych danego producenta. 3. Licencja na system operacyjny musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania. 4. Licencja na system operacyjny musi umożliwiać uruchomienie kontrolera domeny będącego w pełni zgodnym z domeną wdrożoną u Zamawiającego domeną Active Directory pracującą w oparciu o system Windows Server 2008 musi także być dostarczona możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server. 5. Licencja na system operacyjny musi być licencją stałą, bez ograniczeń czasowych. 6. Licencja na system operacyjny musi uprawniać do uruchamiania systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i min. 1 środowisku wirtualnym za pomocą wbudowanego mechanizmu wirtualizacji, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. 7. Zaimplementowanie w systemie operacyjnym środowiska wirtualizacyjnego musi umożliwiać dodawanie i usuwanie pamięci wirtualnej oraz wirtualnych kart sieciowych podczas pracy maszyny wirtualnej. 8. System operacyjny musi posiadać graficzny interfejs użytkownika. 9. System operacyjny musi być w pełni kompatybilny z usługą Active Directory w zakresie: a) zarządzania użytkownikami, b) zarządzania certyfikatami dla użytkowników wraz ze wsparciem możliwości logowania do domeny kartą mikroprocesorową, c) możliwości przydzielania praw dostępu do zasobów sieciowych, d) instalacji zdalnej oprogramowania z pakietów msi, e) definiowania polityk bezpieczeństwa dla użytkowników, grup oraz stacji roboczych z systemami MS Windows: 8,8.1, 10. 11. 10. System operacyjny musi wspierać pracę domenową wraz z automatyczną synchronizacją dla dodatkowych serwerów. 11. System operacyjny musi wspierać zarządzanie przez dostępne narzędzia administracji serwera dla systemu Windows 10 (RSAT) oraz Windows Admin Centre. 12. System operacyjny musi posiadać obsługę zdalnego pulpitu poprzez protokół RDP dla dostępu administracyjnego. 13. System operacyjny musi umożliwiać ustawianie relacji zaufania pomiędzy domenami. 14. Wszystkie narzędzia i usługi systemu operacyjnego powinny być rozwiązaniem jednego producenta. 15. System operacyjny musi posiadać obsługę pamięci USB jako monitora klastra. 16. System operacyjny musi pozwalać na stopniowe uaktualnienia systemu operacyjnego klastra. 17. System operacyjny musi posiadać obsługę deduplikacji na potrzeby systemu plików ReFS. 18. System operacyjny musi posiadać obsługę optymalizacji transportu w tle pod kątem opóźnień. 19. System operacyjny musi posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zapora musi być zintegrowana z systemem konsoli do zarządzania ustawieniami zapory i regułami ipv4 i v6; 20. System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia serwera DNS z możliwością integracji z kontrolerem domeny; 21. System operacyjny musi posiadać możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 22. System operacyjny musi posiadać domyślną obsługę PowerShell 5.1; 23. System operacyjny musi posiadać obsługę certyfikatów w Active Directory. 24. Wszystkie wymienione powyżej parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte musza być dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). Wymagania dla równoważnych licencji dostępowych dla użytkownika: - Licencja dostępowa dla użytkownika umożliwiająca połączenie i wykorzystywanie wszystkich dostępnych funkcjonalności serwera Microsoft Windows Server 2022 z wdrożoną rolą Active Directory. - Każda z licencji umożliwia użytkownikowi na dostęp z dowolnego urządzenia do zasobów serwera.

18 miesięczna gwarancja, świadczona na miejscu u klienta lub zdalnie z czasem reakcji serwisu w miejscu instalacji maksymalnie do 8 godzin roboczych w godzinach pracy Zamawiającego tj.: Poniedziałek: 07:30 – 15:30, Wtorek: 07:30 – 15:30, Środa: 07:30 – 17:00, Czwartek: 07:30 – 15:30, Piątek: 07:30 – 14:00

Serwisowe zgłoszenia za pomocą kodów QR. W ramach tej funkcji użytkownicy mają możliwość zgłaszać serwisowe problemy, skanując kod QR umieszczony na obudowie serwera. Po zeskanowaniu kodu zostaną przekierowani do formularza zlecenia serwisowego z wypełnionym automatycznie numerem seryjnym serwera, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Formularz musi być zintegrowany systemem informatycznym Wykonawcy, w celu automatycznego stworzenia zlecenia serwisowego na podstawie wypełnionych danych w formularzu.

W ramach postępowania wraz z dostawą wykonana zostanie instalacja, podłączenie oraz konfiguracja i uruchomienie sprzętu wraz z migracją danych z obecnego systemu posiadanego przez Zamawiającego. Wdrożenie: - Montaż fizycznych składników rozwiązania, podłączenie i konfiguracja interfejsów sieciowych, konfiguracja interfejsów zarządzających serwerami, aktualizacja oprogramowania sprzętowego. - Konfiguracja urządzeń sieciowych w odniesieniu do rozwiązania wirtualizacyjnego, - Instalacja systemów operacyjnych (np. serwer Windows), aktualizacja. - Konfiguracja usługi bazującej na oprogramowaniu definiowanym magazynem. - Konfiguracja usług klastra dotyczących wirtualizacji, definiowanie sieci wirtualnych, - Instalacja i konfiguracja maszyn wirtualnych (np. serwer Windows). - Tworzenie wzorcowego obrazu maszyny wirtualnej (np. serwer Windows). - Instalacja oprogramowania do zarządzania kopiami zapasowymi na dedykowanym serwerze, konfiguracja lokalnych zasobów serwera jako repozytorium kopii zapasowych, konfiguracja zadań tworzenia kopii zapasowych dla danego środowiska, weryfikacja ko - zapasowej - przywrócenie wybranej maszyny - Konfiguracja serwera VPN - Migracją danych z obecnego systemu posiadanego przez Zamawiającego wraz z obecnie wykorzystywanym oprogramowaniem. - Weryfikacja funkcjonowania środowiska. - Włączenie funkcji serwera usług katalogowych na wybranej maszynie wirtualnej. - Konfiguracja polityk usług katalogowych dotyczących urządzeń i użytkowników. - Konfiguracja profili użytkowników. - Konfiguracja dostępu do wybranych zasobów. - Instalacja usług serwera terminalowego na maszynie wirtualnej i konfiguracja usług zdalnego dostępu dla użytkowników. - Konfiguracja dostępu terminalowego na wszystkich hostach(komputerach klienckich) - Migracja obecnych profili użytkowników do serwera terminalowego - Konfiguracja połączeń VPN dla dostępów zdalnych na urządzeniach mobilnych

- NAS – 1 kpl

Wymagane minimalne parametry techniczne komponentu (wymagania jakościowe)

Typ Online

Obudowa typu RACK o wysokości max. 2U wyposażony w szyny oraz elementy do montażu w szafie serwerowej, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek Unii Europejskiej

Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19"

Zainstalowany min. czterordzeniowy procesor ze sprzętowym mechanizmem szyfrowania AES 256bit i architekturze 64-bitów

Minimum 8 GB DDR4 pamięci RAM.

Obsługa min. 4 dysków oraz trybu RAID Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, zabezpieczającą przed utratą danych

Kompatybilność dysków: 2.5,3.5,M.2

System plików dla dysków zewnętrznych: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+

Zainstalowane min. 4 dysków, 16 TB, 6Gbp/s, 3,5”, nominalny czas pracy 2.5 mln godzin, CMR. wymieniane podczas pracy

Wspierane systemy operacyjne min.: Apple Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12, IBM AIX 7, Solaris 10, Microsoft Windows 7, 8, 10, 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 , 2022

Wpierane przeglądarki: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox

Min. 2 porty 2,5 Gigabit sieci Ethernet (2,5G/1G/100M) Min. 2 porty USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), 2 porty USB 2.0 Min. 1 Wyjście HDMI, Gniazdo PCIe Gen 3 x2

Ochrona systemu operacyjnego przed podwójnych rozruchem z wykorzystaniem pamięć flash min. 4 GB

Pobór mocy: Tryb pracy, typowy maksimum 37 W

Dźwiękowe ostrzeżenie systemowe,

18 miesięczna gwarancja, świadczona na miejscu u klienta lub zdalnie z czasem reakcji serwisu w miejscu instalacji maksymalnie do 8 godzin roboczych w godzinach pracy Zamawiającego tj.: Poniedziałek: 7.30 - 15:30, Wtorek 7:30 - 15:30, Środa 7:30 – 17:00, Czwartek 7:30 – 15:30, Piątek: 7:30 - 14:00

W komplecie do oferowanego sprzętu wszystkie niezbędne do uruchomienia kable zasilające, przewody sygnałowe.

- UTM – 1 szt.

Wymagane minimalne parametry techniczne komponentu (wymagania jakościowe)

System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 4 administratorów do poszczególnych instancji systemu. System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie: • Firewall. • Ochrony w warstwie aplikacji. • Protokołów routingu dynamicznego. Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii 1. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji. 2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 3. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. 4. System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. Interfejsy, Dysk, Zasilanie: 1. System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: • 5 portami Gigabit Ethernet RJ-45. 2. System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. 3. System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. 4. System jest wyposażony w zasilanie AC. Parametry wydajnościowe: 1. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 700 tys. jednoczesnych połączeń oraz 35 tys. nowych połączeń na sekundę. 2. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 5 Gbps dla pakietów 512 B. 3. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 990 Mbps. 4. Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 4.4 Gbps. 5. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 1 Gbps. 6. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 600 Mbps. 7. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 310 Mbps. Funkcje Systemu Bezpieczeństwa: W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: 1. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. 2. Kontrola Aplikacji. 3. Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. 4. Ochrona przed malware. 5. Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. 6. Kontrola stron WWW. 7. Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. 8. Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). 9. Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). 10. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. 11. Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. 12. Funkcja lokalnego serwera DNS z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system. 13. Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). Polityki, Firewall 1. Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. 2. System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: • Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. • Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. 3. W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. 4. Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP. 5. Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. 6. Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. 7. Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. • Amazon Web Services (AWS). • Microsoft Azure. • Cisco ACI. • Google Cloud Platform (GCP). • OpenStack. • VMware NSX. • Kubernetes. Połączenia VPN 1. System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: • Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. • Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). • Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. • Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. • Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. • Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. • Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. • Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. • Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. • Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. • Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. • Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. 2. System umożliwia konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: • Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system zapewnia stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. • Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. • Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. Routing i obsługa łączy WAN W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: 1. Routingu statycznego. 2. Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego, oznaczeń Type of Service w nagłówkach IP). 3. Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. 4. Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. 5. ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. 6. BFD (Bidirectional Forwarding Detection). 7. Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. Funkcje SD-WAN 1. System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. 2. SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). Zarządzanie pasmem 1. System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. 2. System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. 3. System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. 4. System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. Ochrona przed malware 1. Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). 2. Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. 3. System umożliwia skanowanie archiwów, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości. 4. System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. 5. System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). 6. Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. 7. System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. 8. System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. 9. Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. 10. Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. Ochrona przed atakami 1. Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. 2. System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. 3. Baza sygnatur ataków zawiera minimum 10000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. 4. Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. 5. System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. 6. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). 7. Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz Cookies dla protokołu http. 8. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. 9. Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. Kontrola aplikacji 1. Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. 2. Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 5000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. 3. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. 4. Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. 5. Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. 6. Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). 7. System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). Kontrola WWW 1. Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. 2. W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. 3. Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard. 4. Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. 5. Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). 6. Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. 7. Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. 8. Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. 9. System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji. Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji 1. System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: • Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. • Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. • Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. 2. System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego. 3. System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. 4. Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. Zarządzanie 1. Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. 2. Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 3. Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. 4. System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. 5. System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. 6. Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. 7. Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. 8. Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). 9. Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. Logowanie 1. Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. 2. W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. 3. Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. 4. Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. 5. System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. 6. Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne 1. Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta oraz wykonane testy. Serwisy i licencje Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 24 miesięcy. Gwarancja oraz wsparcie 1. System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 24 miesięcy, polegają-cym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w trybie AHR (ad-vanced hardware replacement). W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

Część II. Usługi doradztwa i szkoleń.

- Doradztwo w zakresie określenia poziomu cyberbezpieczeństwa

- Przygotowanie dokumentacji SZBI.

Aktualizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dostosowanego do potrzeb i warunków pracy urzędu, zgodnego z aktualnie obowiązującymi normami w tym konsultacji w zakresie określenia poziomu cyberbezpieczeńśtwa, opracowanie dokumentacji zawierającej polityki i procedury SZBI, z uwzględnieniem technologii nowo zakupionych                           w ramach grantu.

- Audyt końcowy

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą. Audyt musi zostać przeprowadzony przez osobę posiadająca uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wykaz certyfikatów wskazanych w w/w rozporządzeniu znajduje się poniżej:
1. Certified Internal Auditor (CIA)

2. Certified Information System Auditor (CISA)

3. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według
normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i
nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie
certyfikacji osób,

4. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301
wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie
certyfikacji osób,

5. Certified Information Security Manager (CISM)

6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP)

10. Certified Reliability Professional

11. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.

- Szkolenia z cyberbezpieczeństwa

Przeszkolenie pracowników urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szkolenia będą świadczyć osoby kompetentne, posiadające wymagane kwalifikacje . Zakresem szkolenia będzie objęte praktyczne podejście do cyberbezpieczeństwa, zagadnienia związane z informatyzacją Urzędu zarządzaniem systemami teleinformatycznymi, zarządzaniem dokumentami elektronicznymi. Przeprowadzone zostaną również szkolenia dla administratorów IT w celu podniesienia ich kompetencji w zakresie obsługi urządzeń FortiGate, a co za tym idzie płynność w administrowaniu elementami (firewall) struktury bezpieczeństwa oraz administrowania urządzeniem UTM-FortiGate F40.

Część III. Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego – 1 szt.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

- Podstawowe wymagania:

- Moc znamionowa w trybie gotowości ESP 133-137 kVA

- Moc znamionowa ciągła PRP   98-102 KW

- Napięcie 400 V (3 faz), Częstotliwość 50 Hz

- Prąd znamionowy PRP 3 fazy minimum 180 A

- Klasa wydajności minimum G2 wg ISO 8528-5:1993, zdolność przyjmowania obciążenia w jednym kroku minimum 70% PRP wg EN ISO 8528-5

- Temperatura pracy: -25 – 40 ºC

- Wymiary maksymalne: długość - 3000 mm, szerokość – 1100 mm, wysokość – 1.700 mm

- Waga agregatu z płynami eksploatacyjnymi bez paliwa maksymalnie 1600 kg

- Certyfikat CE

- Gwarancja minimum 12 miesiący lub 2.000 godzin pracy co nastąpi  szybciej

- Dostawa loco Klient + szkolenie obsługi po dostawie

- Wymagane parametry obudowy:

- Typ: wyciszona do użytkowania na zewnątrz

- Ochrona antykorozyjna – blacha ocynkowana elektrolitycznie malowana proszkowo

- Moc akustyczna (LwA) maksymalnie 94 dBA zgodnie z 2000/14/WE

- Wewnątrz ochrona przed gorącymi elementami

- Stopień ochrony IP minimum 44

- Wyłącznik bezpieczeństwa tzw. grzybek

- Drzwi serwisowe zamykane na kluczyk

- Wymagane parametry silnika napędowego:

- Spalinowy / wysokoprężny spełniający normę minimum Stage I

- Liczba cylindrów 6

- Pojemność skokowa minimum  5,9 l

- Moc netto 119-123 kW

- Prędkość obrotowa 1.500 obr/min, elektroniczna lub elektryczna regulacja obrotów

- Pojemność układu chłodzenia 10 - 12 l

- Pojemność układu olejowego 14 - 15 l

- Zbiornik paliwa o pojemności minimum 260 l (minimum 10 h pracy przy 100% PRP),

- Korek wlewu paliwa wewnątrz obudowy

- Akumulator 24 V (2x 45 Ah, 2x 12 V)

- Wymagane parametry prądnicy:

- Moc PRP min. 125 kVA przy 125 ℃ /40 ℃

- Synchroniczna, samowzbudna, samoregulująca, bez szczotkowa, jednołożyskowa,

- Liczba biegunów 4

- Elektroniczny regulator AVR o stabilizacji napięcia +/- 1%

- Stopień ochrony IP minimum 23

- Klasa izolacji H

- Sprawność prądnicy przy 100% cos φ min. 90%

- Współczynnik mocy cos φ = 0,8

- Wymagane parametry panelu sterującego (sterownika):

- Wyświetlacz LCD

- Tryb pracy: rozruch ręczny i automatyczny,

- Przegląd podstawowych parametrów pracy (prędkość obrotowa silnika, napięcie, częstotliwość, czas pracy, napięcie baterii)

- Wyświetlanie stanów alarmowych

- Ochrona i zabezpieczenie silnika i prądnicy

- Sterowanie układem SZR (wykrywanie zaniku zasilania z sieci i automatyczne przełączanie na zasilanie z generatora, przy powrocie zasilania z sieci automatyczne przełączenie z powrotem)

- Wymagane wyposażenie:

- Listwa zaciskowa umożliwiająca wyprowadzenie maksymalnej mocy agregatu

- Gniazda odbioru mocy zabudowanie w obrysie  maszyny (  400 V  - 63A , 32 A , 16 A  + 230 V – 1 szt )

- Rama bezwyciekowa mogąca pomieścić min. 100% łącznej objętości wszystkich płynów znajdujących się w generatorze (ON, chłodziwo, olej smarujący)

- Zewnętrzny punkt spustowy (wanny retencyjnej, zbiornika paliwa, oleju, chłodziwa)

- Wyłącznik główny 4 biegunowy

- Układ SZR (samoczynne załączanie rezerwy) w oddzielnej otwieranej obudowie metalowej:

- wymiary maksymalne: długość – 650 mm, szerokość – 350 mm, wysokość – 650 mm

- ochrona IP min 54

- układ sterowany przez sterownik generatora prądotwórczego

- przełącznik 4 – polowy z napędem silnikowym

- blokada mechaniczna i elektryczna przed równoczesnym załączeniem dwóch źródeł zasilania

- prąd znamionowy 248 - 253 A

- napięcie Vac 180 – 280 V

- częstotliwość 50 Hz

- Ładowarka akumulatora

- Grzałka płynu chłodzącego  minimum 1000 W

- Dokumentacja techniczno- ruchowa (instrukcja obsługi, katalog części)

Wszelkie ewentualnie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji prac produktów równoważnych, co do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów Zamawiającemu.