Znak sprawy: ZP.271.11.2025

Załącznik nr 1a do SWZ – Wymagania techniczne  sprzętu oraz parametry oferowanego sprzętu

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## WYMAGANIA MINIMALNE DLA KOPARKO ŁADOWARKI SAMOBIEŻNEJ Z PODWOZIEM KOŁOWYM

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Podać wymagane informacje lub parametry albo potwierdzić spełnienie warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wymagania ogólne: |  |  |
| 1.1. | Maszyna fabrycznie nowa rok prod. 2025 koparko-ładowarka technicznie przystosowana do poruszania się po drogach publicznych, | Spełnia/Nie spełnia |
| 1.2. | masa eksploatacyjna maszyny | Podać masę |
| 1.3. | silnik wysokoprężny o poj. max. 4 litry, turbodoładowany o mocy znamionowej brutto w przedziale od 80 KM do 140 KM, spełniający normę emisji spalin STAGE V, | Spełnia/Nie spełnia |
| 1.4. | napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z blokadą mechanizmu różnicowego | Spełnia/Nie spełnia |
| 1.5. | koła jezdne z oponami przednie od 18 do 20 cali, tylne w rozmiarze od 28 do 30 cali włącznie | Podać rozmiar opon przednich i tylnych |
| 1.6. | przednia oś wahliwa, minimum przednie koła skrętne | Spełnia/Nie spełnia |
| 1.7. | skrzynia biegów automatyczna z pełną synchronizacją minimum cztery biegi w przód trzy biegi w tył | Podać rodzaj skrzyni, liczbę biegów w przód i w tył |
| 1.8. | układ stabilizacji jazdy | Posiada/nie posiada |
| 1.9. | blokada zmiennika momentu obrotowego | Posiada/nie posiada |
| 1.10. | hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się, | Posiada/nie posiada |
| 1.11. | system hydrauliczny o zmiennej wydajności układu hydraulicznego dostosowującej się do bieżącego zapotrzebowania | Posiada/nie posiada |
| 1.12. | układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową | Posiada/nie posiada podać minimalną wydajność i ciśnienie |
| 1.13. | błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa | Posiada/nie posiada |
| 1.14. | kabina operatora klimatyzowana, z obrotowym i pneumatycznie amortyzowanym fotelem z pełną regulacją, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie max 80dB | Posiada/nie posiada |
| 1.15. | zbiornik paliwa o pojemności minimum 120 litrów. | Podać pojemność |
| 1.16. | minimalny prześwit 300 mm | Podać wielkość prześwitu |
| Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki |  |  |
| 2.1. | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka, | Spełnia/Nie spełnia |
| 2.2. | system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, | Spełnia/Nie spełnia |
| 2.3. | układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania | Spełnia/Nie spełnia |
| 2.4. | łyżka ładowarkowa dzielona z widłami | Spełnia/Nie spełnia podać funkcje |
| 2.5. | pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,5 m | Spełnia/Nie spełnia |
| 2.6. | maksymalna wysokość załadunku (sworznia obrotu łyżki) minimum 3,0 m | Spełnia/Nie spełnia |
| 2.7. | udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 000 kg. | Spełnia/Nie spełnia |
| 3. Osprzęt koparkowy podsiębierny |  |  |
| 3.1. | sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków, | Spełnia/Nie spełnia |
| 3.2. | możliwość przesuwu mechanicznego lub hydraulicznego wysięgnika koparkowego, | Spełnia/Nie spełnia |
| 3.3. | łyżki koparkowe o szerokościach 30, 60, 150 (łyżka skarpowa) | Spełnia/Nie spełnia |
| 3.4. | szybkozłącze koparkowe mechaniczne | Spełnia/Nie spełnia |
| 3.5. | instalacja hydrauliczna dwukierunkowa na ramieniu koparkowym | Spełnia/Nie spełnia |
| 3.6. | ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) | Spełnia/Nie spełnia |
| 3.7. | głębokość kopania minimum 5,20 m | Spełnia/Nie spełnia |
| 3.8. | wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m | Spełnia/Nie spełnia |
| 3.9. | udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg | Spełnia/Nie spełnia |
| 4. Wymagania dodatkowe |  |  |
| 4.1. | Okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji |
| 4.2. | Certyfikat CE |  |