Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

z dnia 18 listopada 2024 r. znak: Bd.6220.1.2024

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji jest ulepszenie istniejącej konstrukcji jezdni drogi gminnej nr 115698L z obustronnymi poboczami gruntowymi, w miejscowości Kamienna Góra od km 0+000 do km 1+446,50. Na całym odcinku droga przebiega przez tereny rolne, pól uprawnych oraz luźnej zabudowy zagrodowej. Droga o szerokości 4,0-5,0m o przekroju szlakowym 
z jezdnią o nawierzchni bitumicznej oraz kruszywa, w złym stanie technicznym. System odwodnienia w postaci rowów wymaga remontu z powodu ich zamulenia i zakrzewienia.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace budowlane: rozbiórka istniejącej konstrukcji zjazdów, zdjęcie urodzajnej warstwy ziemi (humusu), wykonanie robót ziemnych, przebudowa nawierzchni jezdni polegająca na ułożeniu warstw ścieralnej oraz wiążącej i wyrównawczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, wykonanie poboczy jezdni 
z kruszywa naturalnego, odtworzenie istniejących rowów odwadniających i wymianę istniejących przepustów drogowych. Jezdnia drogi o szerokości 5,50 m została zaprojektowana w granicach istniejącego pasa drogowego. Planowane pobocza (2x0,75m) będą wykonane z kruszywa naturalnego. Droga odwadniana będzie powierzchniowo do przydrożnych rowów trapezowych, dzięki zastosowaniu odpowiednich spadków jezdni. Wszelkie prace prowadzone będą z użyciem ciężkiego sprzętu w dobrym stanie technicznym i w porze dziennej. Tereny składowania materiałów budowlanych i miejsc postoju maszyn budowlanych będą zabezpieczone przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu. Baza i teren budowy będą wyposażone w środki neutralizujące ewentua1ne wycieki 
z maszyn budowlanych. Powstające w trakcie realizacji inwestycji odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu w wyraźnie oznaczonych pojemnikach, a następnie odbierane przez uprawnione podmioty. Ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone 
w szczelnych przenośnych bezodpływowych toaletach. Nic jest planowana wycinka drzew 
i krzewów.