Załącznik nr 1 	do  SWZ „Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Wiśniew”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą w Wiśniewie dla zadania inwestycyjny: „Przebudowa odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Wiśniew” .

Zamówienie obejmuje wykonanie:

- branża drogowa – wzmocnienie istniejącej konstrukcji i wykonanie ulepszonej nawierzchni 
z betonu asfaltowego;

- branża sanitarna – wykonanie kanalizacji deszczowej;

- branża teletechniczna – wykonanie kanału technologicznego;

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

Założenia techniczne:

- długość odcinka: 284,79 mb

- klasa drogi – droga gminna, klasa D,

- kategoria ruchu – KR2,

- prędkość projektowa – 30 km/h,

- grupa nośności podłoża – G3,

- szerokość jezdni – 4,5÷5,5 m,

- nawierzchnia jezdni – beton asfaltowy,

- szerokość chodnika – 2.0÷2,8 m,

- nawierzchnia chodników/dojść – betonowa kostka brukowa kolorowa

- nawierzchnia zatoki parkingowej – betonowa kostka brukowa szara,

- nawierzchnia zjazdów indywidualnych  – betonowa kostka brukowa szara,

- nawierzchni zjazdów na drogi – beton asfaltowy,

- szerokość poboczy – 0,75 m,

- nawierzchnia poboczy – kruszywo łamane,

- przekrój normalny – daszkowy,

- pochylenie poprzeczne jezdni i chodników – 2%,

- pochylenie poprzeczne poboczy – 6%.

Zakres prac będących przedmiotem zamówienia

- frezowanie nawierzchni asfaltowej

- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego

- rozebranie krawężników betonowych

- rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

- wykonanie wykopów i nasypów

- ustawienie krawężników i oporników betonowych oraz obrzeży

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych

- wykonanie zjazdów i chodników oraz parkingów

- regulacja pionowa studzienek i zasuw

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego

- oznakowanie poziome i pionowe

- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z montażem zbiorników

- wykonanie kanału technologicznego

- opracowanie operatu powykonawczego – operatu kolaudacyjnego.

- wytyczenie trasy drogi oraz inwentaryzacja powykonawcza.

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych  (CPV)

45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

45233300-2 – Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233330-1 – Fundamentowanie ulic

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

45233250-6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 – Malowanie nawierzchni

45111300-1 - Rozbiórka elementów dróg

Załączniki:

- Dokumentacja techniczna (branża drogowa, sanitarna, teletechniczna)

- SSTWIORB (branża drogowa, sanitarna, teletechniczna)

- Przedmiary robót (branża drogowa, sanitarna, teletechniczna)

- Projekt stałej organizacji ruchu

Opracował: