Raport z wizji lokalnej w Rudzie Malenieckiej

| Zadanie 1 | Opis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatek 1 | Dostosowanie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |  |  |
| Dostosowanie zlewu do wymagań dostępności – Należy rozmontować obecną instalację wodną ponieważ baterie zlewów pod dostępność montowane są w zlewie. Całość należy obniżyć oraz zakupić płytki pod te wykute i „dopasować mniej więcej pod kolor” (słowa vce wójta). |  |  |  |  |  |
| Dostosowanie muszli klozetowej i uchwytów poręczowych Opis wymaganych kroków do dostosowania |  |  |  |  |  |
| Dostosowanie światła, aby uruchamiało się wraz z wejściem użytkownika do pomieszczenia |  |  |  |  |  |
| Wydatek 2 |  | Dostosowanie poręczy przyściennych na klatce schodowej |  |  |  |
| Długość schodów – 3,1 m Całkowita szerokość górnej części schodów -1,4m, szerokość między ścianą a poręczą – 1,2m Całkowita długość dolnych schodów ~ 3,3m Całkowita szerokość dolnych schodów – 1,25 m Wymiary półpiętra międzyschodowego – 1,5m x 2,7m Należy przygotować i zamontować uchwyty przy ścianie (przygotowanie od zera, z wyłączeniem schodów dolnych gdzie barierka przy ścianie już występuje). Na górnych schodach należy zdemontować i przerobić obecną poręcz – obecna poręcz jest bardzo niestabilna i można nią chwiać na boki. Średnia amplituda wychyłu poręczy na boki to około 10cm w każdą stronę. |  |  |  |  |  |
| Wydatek 3 |  | Zakup i montaż włączników światła na klatce schodowej |  |  |  |
| 2 x schodowy włącznik światła wraz z obniżeniem instalacji o około 40cm |  |  |  |  |  |
| Wydatek 4 |  | Rozbudowa instalacji oświetleniowej klatki schodowej oraz zakup i montaż oświetlenia awaryjnego |  |  |  |
| Dodanie jednego światła na suficie klatki schodowej oraz zmiana klosza, który już tam jest. Podłączenie się pod obecną instalację. |  |  |  |  |  |
| Wydatek 5 |  | Zakup, montaż/rozbudowa i instalacja oświetlenia korytarza na pierwszej kondygnacji budynku |  |  |  |
| Wydatek 6 |  | Zakup, montaż/rozbudowa i instalacja oświetlenia tzw. Małego korytarza wraz z wykonaniem systemu światła awaryjnego |  |  |  |
| Wydatek 7 |  | Zakup i montaż najazdu niwelującego uskok przy drzwiach wejściowych do urzędu |  |  |  |
| Wysokość progu to 3 cm, szerokość – 110 cm |  |  |  |  |  |
| Zadanie 3 |  |  |  |  |  |
| Wydatek 1 |  | Zakup, montaż i instalacja systemu przyzywowego przy drzwiach wejściowych oraz w sekretariacie urzędu |  |  |  |
| Wydatek 2 |  | Przenośna pętla indukcyjna i wyposażenie punktu informacyjnego |  |  |  |
| Wydatek 3 |  | Zakup i montaż oznakowania schodów na klatce schodowej – tzw. Guzy/pasy bezpieczeństwa |  |  |  |
| Wydatek 4 |  | Zaprojektowanie/zakup i montaż nakładek Braille’a na poręcze przyścienne na klatce schodowej |  |  |  |
| Wydatek 5 |  | Zaprojektowanie, zakup i montaż kontrastowej tablicy informacyjnej |  |  |  |
| Wydatek 6 |  | Zakup i montaż kontrastowych taśm na drzwiach i komunikacji poziomej urzędu |  |  |  |
| Wydatek 7 |  | Zaprojektowanie i montaż czterech kontrastowych tabliczek na drzwi |  |  |  |