# K O M U N I K A T

Informuję, iż z dniem 22 grudnia 2011 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263. poz. 1572). Zgodnie z § 86 tego Rozporządzenia z dniem 22 marca 2012 roku przestają obowiązywać przepisy przejściowe.

W związku z powyższym od dnia 23 marca 2012 roku wszystkie prace geodezyjne, a w szczególności dotyczące geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych powinny być wykonywane zgodnie z zasadami przewidzianymi powyższym Rozporządzeniem, w tym między innymi:

- Całość dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania prac należy kompletować w formie operatu technicznego - bez uwzględniania podziału na zasoby.

- Operaty z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych  oraz pomiarów poinwentaryzacyjnych powinny zawierać dokumenty  wymienione w § 71 Rozporządzenia oraz pliki w formacie txt zawierający wyniki pomiarów oraz raporty z pomiarów. Do czasu wdrożenia standardu wymiany danych w formacie GML dopuszcza się przekazywanie danych obejmujących  materiały pobrane z zasobu w postaci skanów z rozdzielczością 150 dpi w formacie jpg z kompresją 50%.

- Treść, redakcję i opis map do celów projektowych regulują przepisy § 80 i § 81 Rozporządzenia, zaleca się stosowanie opisu według wzoru - załącznik.

- Skład operatu technicznego dotyczącego podziałów i innych opracowań do celów prawnych obowiązuje w formie dotychczasowej bez wyodrębniania podziału na zasoby, przy czym niezbędnym jest przekazywanie do zasobu danych o punktach (osnów, granicznych) w postaci elektronicznej w formacie „txt”  wraz z ich atrybutami. Celem zmniejszenia objętości operatów technicznych wskazanym jest przekazywanie materiałów z dawnego zasobu przejściowego w postaci zapisu cyfrowego na płycie CD lub DVD, a informacja o powyższym winna być zawarta w  sprawozdaniu technicznym  sporządzonym zgodnie z zapisami Rozporządzenia.

- Zaleca się, by wykazy zmian danych ewidencyjnych, stosownie do postanowień Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie zawierały w swej treści danych podmiotowych – wzór wykazu zmian danych ewidencyjnych obrazuje załącznik.

Przykłady opisu (ramek)  map do celów projektowych, map do celów prawnych oraz innych dokumentów, a także pełna tabela kodów TERYT (identyfikatorów) – łącznie 9 załączników,  zamieszczono  na stronie internetowej  www.podgik.bialystok.pl  w dziale: „Dokumenty do pobrania”.

Geodeta Powiatowy

Czesław Bartoszewicz