ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UMOWY NR RIG.272. … .2024.RM

Z DNIA ……. 2024 R.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TWORKI

- Przedmiot zamówienia określa następująca dokumentacja:

a/ PROJEKT BUDOWLANY Branża SANITARNA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I PRZYŁĄCZAMI zrealizowany na bazie umowy A.272.24.2017.WP z dnia 28 marca 2017 roku stanowiący załącznik do zgłoszenia B.6743.15.118.2019.ES z dnia 27 listopada 2019;

b/ Inwentaryzacja istniejącej studni S50 oraz przepompowni P6

c/ Wytyczne do wykonania szaf sterowniczych, monitoringu i wizualizacji dla przepompowni ścieków wraz z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ – Projekty wykonawcze szafy sterowniczej przepompowani ścieków w ramach zadania Modernizacja/budowa sieciowych przepompowni ścieków (w wersji rozruch bezpośredni do 4,4 kW lub rozruch Softstart do 11 kW).

d/ Decyzja nr 197/DS/2021 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 kwietnia 2021 roku

e/ Decyzja nr 25/DS./2019 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 lutego 2019 roku

f/ Decyzja nr 401/DS/2023 z dn. dnia 29 sierpnia 2023 r.

g/ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Opinia geotechniczna dokumentacja badań podłoża gruntowego. Projekt Geotechniczny. Kraków, Lipiec 2017 r.

Szczegółowy zakres robót, określony został przez Zamawiającego w dokumentacji, o której mowa w pkt I, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i przedmiarze robót.

- Z zakresu w/w projektu o których mowa w punkcie a i b  realizacji podlegają następujące odcinki:

| Odcinek | Grawitacja [G] / Tłoczny [T] |
| --- | --- |
| S50 – S53 | G |
| S53 – Sp63– do granicy działki | G |
| S53 – S54 | G |
| S54 – Sp64 – do granicy działki | G |
| S54 – S55 | G |
| S55 – Sp65– do granicy działki | G |
| S55 – S59 | G |
| S59 – Sp68 – do granicy działki | G |
| S59 – S63 | G |
| S63 – P4 | G |
| S63 – S65 | G |
| S65 – Z10 | G |
| S65 – S67 | G |
| S67 – Sp80 – do granicy działki | G |
| S67 – S68 | G |
| S68 – S84 | G |
| S87 – Z11 | G |
| S68 – S70 | G |
| S70 – Sp83 – do granicy działki | G |
| S70 – S73 | G |
| S73 – Sp86 – do granicy działki | G |
| S73 – S75 | G |
| S75 – Sp89 – do granicy działki | G |
| S75 – S79 | G |
| S79- S90 – do granicy działki | G |
| S79 – S81 | G |
| S81 – Z12 | G |
| S81 – S82 | G |
| S82 – Z13 | G |
| P4 – Sr3 | T |
| Sr3 – S85 | G |
| S85 – Z14 | G |
| S85 – S87 | G |
| S87 – Sp103 – do granicy działki | G |
| S87 – S88 | G |
| S88 – Sp104 – do granicy działki | G |
| S88 – S89 | G |
| S89 – Sp106 – do granicy działki | G |
| S89 – S90 | G |
| S90 – Z15 | G |
| S90 – S91 | G |
| S91 – Z16 | G |
| S91 – P5 | G |
| P5 – S94 | G |
| S94 – Sp109 – do granicy działki | G |
| S94 – Z17 | G |
| S94 – S95 | G |
| S95 – Sp111 | G |
| S95 – S96 | G |
| S96 – Sp113 – do granicy działki | G |
| P5 – Sr4 | T |
| Sr4 – S97 | G |
| S97 – S99 | G |
| S99 – Sp117 – do granicy działki | G |
| S99 – Sp119 – do granicy działki | G |
| S99 – S100 | G |
| S100 – Z18 | G |
| S100 – S101 | G |
| S101 – Sp121 – do granicy działki | G |
| S101 – Z19 | G |
| S101 – S102 | G |
| S102 – Z20 | G |
| S102 – S103 | G |
| S103 – S143 | G |
| S143 – Sp153 – do granicy działki | G |
| S103 – S107 | G |
| S107 – Sp124 – Wi49 | G |
| S107 – S114 | G |
| S114 – Sp129 – do granicy działki | G |
| S114 – S116 | G |
| S116 – Sp130 | G |
| Sp130 – Sp131 – do granicy działki | G |
| S116 – S117 | G |
| S117 – Sp132 – do granicy działki | G |
| S117 – S118 | G |
| S118 – P6 | G |

- Kompletne wyposażone pompownie P4, P5 w zakresie opisanym dokumentacją budowlaną opisaną w punktach a, z uwzględnieniem wytycznych 
i dokumentacji o której mowa w punkcie c. Dla mocy elektrycznej pompowni powyżej 4,5kW należy wykonać rozwiązanie w wersji softstart, a dla mocy mniejszej należy wybrać rozwiązanie szafy sterowniczej dostosowane do mocy rozruchowej. Przepompownie mają być kompatybilne z istniejącym system zarzadzania przepompowniami znajdującymi się na oczyszczalni ścieków w Wiśniewie.

- Jeśli sieć kanalizacyjna znajduje się w pasie drogowym, wykonawca musi zrealizować studnie na sieci kanalizacyjnej oraz przyłącza do granicy działki drogowej z działką na których jest obsługiwana nieruchomość. Jeśli sieć i studnie kanalizacyjne do przyłączenia są na obsługiwanej działce wykonawca nie musi realizować dodatkowych przyłączy do tej działki, ale ewentualnie do innych działek obsługiwanych z danej studzienki kanalizacyjnej. Powyższe nie dotyczy oddzielnie wymienionych przyłączy do obiektów Gminy Wiśniew, które należy wykonać w całości wraz z  przyłączeniem obiektu.

- Przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać do granicy działki prywatnej (należy pozostawić zaślepioną korkiem).

- Przedmiotem zamówienia nie są wewnętrzne linie zasilające pomiędzy pompowniami a złączami PGE Dystrybucja. Zostaną one zrealizowane 
w oddzielnym postepowaniu. Nie wyłącza to realizacji rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego przepompowani

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)	Wykonanie przez Wykonawcę odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnych opisanych powyżej. Szacowana długość sieci kanalizacji grawitacyjnej 1532 m. Szacowana długość sieci kanalizacji ciśnieniowej 317 m. Szacowana długość przyłączy kanalizacyjnych 360 m. Łączna szacowana długość sieci kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych 2209 m.

2)	Wykonanie projektów organizacji ruchu. Wykonawca wykona projekty organizacji ruchu dla m. Tworki. Koszt czasowego zajęcia dróg samorządowych obciąży Wykonawcę.

3) Wypełnienie wymogów decyzji nr 197/DS/2021 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym zapewnienie obsługi archeologicznej i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji dla obszaru miejscowości Tworki z załącznika nr 4 w/w decyzji, decyzji nr 25/DS/2019 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzji nr 401/DS/2023 z dn. dnia 29 sierpnia 2023 r.;

4)	Wykonanie wykopów;

5)	Odwodnienie wykopów;

6)	Wykonanie podsypek i obsypek na ułożonych odcinakach kanalizacji sanitarnej z odpowiednim zagęszczeniem;

7)	Ułożenie rur kanalizacyjnych i niezbędnej armatury.

8)	Wykonanie wszystkich pompowni na w/w odcinkach.

9)	Wykonanie wszelkich przepustów, rur osłonowych, studni kanalizacyjnych, trójników, armatury itp. zaprojektowanych na w/w odcinkach sieci i przyłączy.

10)	Połączenie nowo budowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej opisanej w punkcie b. Wymaga to dostosowania sieci do studni S50 oraz przeprojektowania części sieci w obrębie przepompowni P6. Koszt przeprojektowania i wykonania pokrywa wykonawca.

11)	Wykonanie innych prac koniecznych do realizacji kanalizacji sanitarnej, w tym:  odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających, prób ciśnieniowych, kamerowania itp.

12)	Uruchomienie nowej kanalizacji sanitarnej.

13) Wykonanie rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego: przepompowni, układu sterowania przepompowni, układu akpia przepompowni i uruchomienia łączności systemu lokalnego przepompowni z systemem nadrzędnym wg wytycznych 
i dokumentacji o których mowa w punkcie Ic.

14)	Odtworzenie jezdni, zieleni, chodników, terenu działek do stanu pierwotnego.