2024-04-17

| Inwestor: Alexander Harris ul. Ks. Brzóski 3a 08-108 Korczew |  |
| --- | --- |

OBMIAR

Nazwa budowy: „Odrestaurowanie zabytkowego Pałacu w Korczewie – tynki wewnętrzne, sztukateria.

Adres budowy: ul. Ks. Brzóski 3a, 08-108 Korczew

Rodzaj robót: budowlane

Załączniki:

Podstawa opracowania: TZKNBK 1909, KNR 4-01, KNR 2-02

Książka przedmiarów/obmiarów

| 1. TYNKI WEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0701-05-050 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach krotność= 1,00 |  |  |  |  | 162,13 m2 |  |
| 1. |  | 10+12+8+22+(4,42+2,15)*2*3,5+0,29*2*3,5+3,8*3,5+1,5*1,7+1,0+2,7*3,5+1,0+12,5+(7,0+5,31)*2*0,5+1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 |  |  |  |  | 162,13 |
| 2 | KNR 2-02 0902-01-050 Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii. krotność= 1,00 |  |  |  |  | 267,34 m2 |  |
| 1. |  | 162,13+(3,55*4+4,34*2+3,59*2)*3,5 |  |  |  |  | 267,34 |
| 3 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  | 266,00 m2 |  |
| 1. |  | ((7,04+5,36)*2+(10,89+6,39)*2+(3,34+4,98)*2)*3,5 |  |  |  |  | 266,00 |
| 4 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) i przetarcie papierem ściernym na ścianach krotność= 1,00 |  |  |  |  | 2 404,87 m2 |  |
| 1. |  | 2404,87 |  |  |  |  | 2 404,87 |
| 5 | KNR 2-02 2009-02-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku. krotność= 1,00 |  |  |  |  | 2 404,87 m2 |  |
| 1. |  | (1,64+3,58+3,83*2+5,08+4,64)*4,0+4*0,62*2,5+(2,13+2,58+2,5+3,26+2,03+3,57+4,53+1,47+(2,3+1,21)*2)*4,0+(10,89+6,93)*2*4,0+(0,66*2+(4,64+7,07)*2)*4,0+(6,85+3,68)*2*4,0+(4,4+6,85)*2*4,0+(5,36+7,04)*2*4,0+(7,47+6,64)*2*4,0+(15,05+1,53)*2*4,0+(7,79*2+3,16)*3,45+(3,0*2+3,16)*5,2+(14,38*2+1,48)*4,0+9,84*2*3,4+(4,77+2,24)*2*2,94 |  |  |  |  | 1 314,82 |
| 2. |  | ((4,47+6,84)*2+(3,75+6,84)*2+(4,47+7,61)*2)*4,0-(0,82+0,75+0,85+3,1)*1,74+(5,31+7,0)*2*4,0+5,01*6,6+(5,01+6,6)*2*4,0+(10,84+7,04)*2*3,8+2*(3,14*0,225*3,1)+(2,35+2,08+2,58)*4,0*2+(5,08+3,52)*2*4,0+(2,54+1,83)*2*4,0+(4,77+2,24)*2*4,0+(2,24+2,34+1,85)*2,8+(3,03+1,48)*2*4,0+(14,38+1,48)*2*4,0+(2,14+1,28)*2*4,0+(3,76+1,1)*2*4,0 |  |  |  |  | 1 090,05 |
| 3. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 4. |  | Suma |  |  |  |  | 2 404,87 |
| 6 | KNR 2-02 2009-04-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku. krotność= 1,00 |  |  |  |  | 711,07 m2 |  |
| 1. |  | 711,07 |  |  |  |  | 711,07 |
| 7 | TZKNBK 1909 2004-0070-020 Rozety sufitowe eliptyczne o rysunku średnio złożonym, o średnicy dłuższej do 100 cm. Montaż odlewów gipsowych krotność= 1,00 |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,00 |
| 8 | TZKNBK 1909 0304-0040-040 Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym. Wysokość detalu mierzona w rzucie do 16 cm. Montaż odlewów gipsowych krotność= 1,00 |  |  |  |  | 294,30 m |  |
| 1. |  | 294,3 |  |  |  |  | 294,30 |
| 9 | TZKNBK 1909 0304-0040-040 Rozbiórka uszkodzonych odlewów gipsowych Wysokość detalu mierzona w rzucie do 30 cm - przyjęto 50% montażu krotność= 1,00 |  |  |  |  | 24,62 m |  |
| 1. |  | (5,31+7,0)*2 |  |  |  |  | 24,62 |
| 10 | KNR 4-01 0705-07-040 Wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł pokrywających bruzdy,z przewodami elektrycznymi krotność= 1,00 |  |  |  |  | 1 750,00 m |  |
| 1. |  | 1750 |  |  |  |  | 1 750,00 |
| 11 | KNR 2-02 2006-0401-050 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na stropach na gotowym ruszcie. krotność= 1,00 |  |  |  |  | 711,07 m2 |  |
| 1. |  | PIĘTRO |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 7,04*5,36+7,47*6,64+15,05*1,53+6,85*4,4+3,68*6,85+7,07*4,64+(4,34+8,95)*2,73*0,5*2+8,95*3,55+10,89*6,93+10,89*3,24+8,59*5,08+4,53*3,57 |  |  |  |  | 437,13 |
| 3. |  | PARTER |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 7,0*5,31+6,6*5,01+14,38*1,48+6,84*4,47+6,84*3,75+7,61*4,47+5,08*3,52+3,34*4,98+4,7*4,98+10,84*3,16 |  |  |  |  | 273,94 |
| 12 | KNR 2-02 2006-0801-050 Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na stropach na gotowym ruszcie. krotność= 1,00 |  |  |  |  | 711,07 m2 |  |
| 1. |  | 711,07 |  |  |  |  | 711,07 |
| 13 | KNKRB 02 1507-02-050 Rusztowania ramowe warszawskie - przestrzenne o wysokości do 6 m krotność= 1,00 |  |  |  |  | 164,02 m2 |  |
| 1. |  | (5,68+8,46)*2*5,8 |  |  |  |  | 164,02 |
| 14 | KNR 4-01W 0736-04-050 Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów gładkich z cegły ceramicznej na głębokość 6 cm do szycia muru na ścianach wewnetrznych krotność= 1,00 |  |  |  |  | 164,02 m2 |  |
| 15 | TZKNBK 1903 0201-0170-033 Analogia - Przygotowanie,montaż zbrojenia w spoinach prętów do szycia murów,wymagających gięcia zbrojenia(spiralne itp.), a także elementów drobnych.Średnica stali do 10 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  | 25,50 kg |  |
| 1. |  | 50*0,6*0,85 |  |  |  |  | 25,50 |
| 16 | KNR 4-01 0705-07-040 Wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku z zaprawy do kotew spiralnych.na murach z cegieł pokrywających bruzdy, krotność= 1,00 |  |  |  |  | 25,00 m |  |
| 1. |  | 25 |  |  |  |  | 25,00 |