STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, OKREŚLAJĄCE ZADADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA SLISKOŚCI ZIMOWEJ 
NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PROSZOWICACH

| standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu |  | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego lub powzięcia informacji o wystąpieniu powyższego |  |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości. Jezdnia posypana na całej długości i szerokości. Chodniki odpłużone i posypane | Dotyczy jezdni: - śnieg luźny może zalegać - błoto pośniegowe może występować - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o gr. nieutrudniającej ruchu Chodniki | do 4 godz. do 4 godz. do 6 godz. do 8 godz. | - gołoledzi - szronu - szadzi - lodowicy - śliskości pośniegowej | do 3 godz. do 3 godz. do 3 godz. do 4 godz. do 4 godz. |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej - zatokach autobusowych - łukach pionowych i poziomych - mostach. Chodniki odpłużone i posypane. | Dotyczy jezdni: - śnieg luźny może zalegać - błoto pośniegowe może występować - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o gr. nieutrudniającej ruchu Chodniki Pobocza Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 12 godz. | do 6 godz. do 6 godz. do 6 godz. do 8 godz. do 12 godz. | - gołoledzi - szronu - szadzi - lodowicy - śliskości pośniegowej | do 6 godz. do 6 godz. do 6 godz. do 6 godz. do 6 godz. |