Załącznik nr 1

# Warunki techniczne

Konwersja wraz z dostosowaniem baz BDOT500, GESUT i EGiB w zakresie elementów dodatkowych budynków do wymogów „Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej”, „Rozporządzenia Ministra Rozwoju ,Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu” oraz „Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w spawie ewidencji gruntów i budynków”, konwersja wybranych warstw K1  oraz wykonanie raportów rozbieżności z porównania treści w elektronicznej księdze wieczystej w działach I-O i II ksiąg wieczystych z odpowiadającymi im danymi w bazie EGiB” na obszarze powiatu oleśnickiego.

Oleśnica, 01.06.2023r.

- Podstawowe normy prawne i przepisy techniczne

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021r. poz. 1385),

  - Rozporządzenia Ministra Rozwoju ,Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021r. poz. 1374),

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1341),

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 ze zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 202 Ir. w spawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 202 Ir. poz. 1390).

  - Konwersja danych GESUT z modelu 2015 do modelu 2021 udostępniona przez GUGiK. 1.8. Konwersja danych BDOT500 z modelu 2015 do modelu 2021 udostępniona przez GUGiK.

- Cel opracowania

  - Konwersja i dostosowanie  obiektów BDOT500, GESUT oraz EGiB utworzonych według rozporządzenia z 2015 roku do schematów zgodnych z obowiązującymi rozporządzeniami dotyczących baz BDOT500, GESUT i EGiB

  - Dostosowanie obiektów baz danych do zgodności z modelem pojęciowym określonym w aktualnych rozporządzeniach dotyczących baz BDOT500, GESUT i EGiB.

  - Konwersja wybranych obiektów K1 do obowiązujących modeli pojęciowych baz BDOT500, GESUT i EGiB z zachowaniem źródłowego typu geometrycznego.

  - Wykonanie raportów rozbieżności z porównania wpisów w elektronicznej księdze wieczystej w działach I-O i II ksiąg wieczystych z odpowiadającymi im danymi w bazie EGiB

  - Zasilenie systemu EWID2007.

- Ustalenia podstawowe

  - Praca geodezyjna po podpisaniu Umowy podlega zgłoszeniu przez Wykonawcę poprzez portal geodety. Zamawiający utworzy konto na portalu geodety i niezwłocznie przekaże dane do logowania.

  - Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia dziennika prac (dopuszczalna forma elektroniczna), w którym będą zapisywane wszystkie uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

  - W przypadkach wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości co do sposobu ich przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, Umowie i niniejszych Warunkach Technicznych, Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Naczelnikiem Wydziału Geodezji i Kartografii, potwierdzonych zapisami w dzienniku prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób, które upoważnione będą do kontaktów w sprawie realizacji zadania z Zamawiającym. Wszelkie wnioski, zapytania, informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną. Materiały w postaci elektronicznej przekazywane będą pocztą elektroniczną, na serwer FTP Wykonawcy lub na nośnikach elektronicznych dostarczonych przez Wykonawcę.

- Przedmiot zamówienia. Przedmiotem opracowania jest:

  - Konwersja i dostosowanie  obiektów BDOT500, GESUT oraz EGiB utworzonych według rozporządzenia z 2015 roku do schematów zgodnych z obowiązującymi rozporządzeniami dotyczących baz BDOT500, GESUT i EGiB

  - Dostosowanie obiektów baz danych do zgodności z modelem pojęciowym określonym w aktualnych rozporządzeniach dotyczących baz BDOT500, GESUT i EGiB.

  - Konwersja wybranych obiektów K1 do obowiązujących modeli pojęciowych baz BDOT500, GESUT i EGiB z zachowaniem źródłowego typu geometrycznego.

  - Wykonanie raportów rozbieżności z porównania wpisów w elektronicznej księdze wieczystej w działach I-O i II ksiąg wieczystych z odpowiadającymi im danymi w bazie EGiB

  - Zasilenie systemu EWID2007.

- Obszar objęty opracowaniem

Konwersję obiektów do obowiązujących przepisów należy wykonać na obszarze jednostek ewidencyjnych:

- Oleśnica-miasto,

- Oleśnica-obszar wiejski,

- Bierutów-miasto,

- Bierutów-obszar wiejski,

- Dobroszyce-obszar wiejski,

- Dziadowa Kłoda-obszar wiejski,

- Międzybórz-miasto,

- Międzybórz-obszar wiejski,

- Syców-miasto,

- Syców-obszar wiejski,

- Twardogóra-miasto,

- Twardogóra-obszar wiejski,

- Źródła danych i metody ich pozyskania

  - Danymi źródłowymi Powiatowej Bazy Danych PZGiK są prowadzone w systemie EWID2007 obiekty bazy danych znajdujące się na warstwach opisanych w pkt 4.

  - Zbiory danych mogą być udostępnione w formacie GML, kcd.

  - Wykonawca po podpisaniu Umowy, zarejestrowaniu pracy geodezyjnej oraz po ustaleniu formatu danych otrzyma kopie baz danych.

  - Udostępnianie danych będzie odbywać się w sposób uzgodniony z Naczelnikiem Wydziału Geodezji i Kartografii tak, aby nie utrudniać bieżącej pracy urzędu.

  - Księgi wieczyste prowadzone są przez wydziały sądów rejonowych o kodach: WR1E

- System, w którym prowadzone są bazy danych PZGiK oraz w którym następuje tworzenie mapy zasadniczej

Mapa zasadnicza tworzona jest na podstawie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego w systemie teleinformatycznym przeznaczonym do prowadzenia baz danych PZGiK oraz obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego. System teleinformatyczny jaki funkcjonuje 
u Zamawiającego to Ewid2007 z aplikacją zarządzającą TurboEWlD w wersji 9.4. System ten jest zbudowany w architekturze dwuwarstwowej typu klient-serwer opartej na relacyjnej bazie danych ORACLE. Baza danych tego systemu może być modyfikowana w trybie transakcyjnym za pomocą aplikacji zarządzającej TurboEWlD przy użyciu funkcji do modyfikacji jednostkowych za pomocą plików wymiany danych.

W trakcie realizacji zamówienia wersja aplikacji TurboEWlD może ulec zmianie.

- Charakterystyka istniejących danych

W bazach danych, na podstawie których tworzone są standardowe opracowania kartograficzne w postaci mapy zasadniczej, znajdują się obiekty K1, BDOT500, GESUT oraz EGiB utworzone według rozporządzenia z 2013 i 2015 roku oraz według aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzeń. Część obiektów nie posiada wszystkich obligatoryjnych wartości atrybutów oraz ich geometria i powiązania topologiczne nie są zgodne z obecnie obowiązującymi standardami.

Obowiązującymi układami odniesienia dla obiektów BDOT500 i GESUT są układy: PL-2000 strefa 6 oraz EVRS 2007 (EVRF 2007).

- Zakres prac

W ramach prac Wykonawca:

  - Dokona konwersji obiektów z warstw BDOT500, GESUT oraz EGiB z rozporządzenia z 2013 i 2015 roku do warstw BDOT500, GESUT oraz EGiB z aktualnie obowiązujących rozporządzeń.

  - Dokona sprawdzenia kompletności atrybutów obligatoryjnych i poprawność zapisu wszystkich istniejących atrybutów, topologii, przynależność do odpowiednich kategorii i klas obiektów oraz powiązań między nimi oraz w razie konieczności dokona ich dostosowania.

  - Wykona konwersję wybranych obiektów K1 do obowiązujących modeli pojęciowych baz BDOT500, GESUT i EGiB z zachowaniem źródłowego typu geometrycznego.

  - Zasili bazy danych wynikami prac.

  - przebada wpisy w elektronicznych księgach wieczystych oraz wykona raporty rozbieżności z porównania z odpowiadającymi im danymi w bazie EGiB. Zakres oraz formę raportów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Sposób realizacji prac

  - Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy wygeneruje i przekaże Wykonawcy pliki wymiany danych GML i KCD osobno dla zbiorów BDOT500 i GESUT dla każdej jednostki oddzielnie. Jeżeli na obszarze jednostki ewidencyjnej objętej opracowaniem będą występować obiekty w schemacie K1/G7 zostaną one wygenerowane i dostarczone w formacie KCD.

  - Wykonawca przeprowadzi analizę danych źródłowych w celu zmiany warstwy oraz zmiany wartości atrybutów opisowych zgodnych z rozporządzeniami BDOT500 i GESUT z 2021 roku.

  - Propozycje zmian Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w postaci zestawienia w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania plików wygenerowanych z bazy produkcyjnej. Wykonawca powinien dopełnić wszelkich starań, by opracować zestawienie zachowując jak największą liczbę dotychczasowych informacji.

  - Szczegółowy zakres oraz sposób konwersji obiektów K1 zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą uwzględniając poniższe:

    - Wykonawca opracuje obiekty K1 posiadające swoje odpowiedniki w bazie BDOT500, GESUT, gdzie podczas konwersji nie ma konieczności zmiany typu geometrii np.:

      - [1015] Droga nie stanowiąca odrębnej działki -> [4483] jezdnia (powierzchnia),

      - [1019] Rów nie stanowiący działki -> [4506] rów melioracyjny (powierzchnia)(w takich przypadkach obiekty będące liniami pozostaną liniami pomimo tego, że prawidłowy typ geometrii obiektu to powierzchnia),

      - [1778] Drzewo liściaste niepomierzone -> [4526] drzewo liściaste (punkt).

    - Wykonawca zarchiwizuje uzgodnione warstwy K1 np.:

      - 1839] Warstwica ciągła linia,

      - [1740] Słup hektometrowy,

      - [1742] Znak drogowy.

    - Prace w zakresie konwersji obiektów K1 nie będą obejmowały poprawy geometrii (np. zamykanie obiektów powierzchniowych), poprawy topologii (np. nakładanie się powierzchni, przeciągnięcia, niedociągnięcia) oraz uzupełniania brakujących i poprawy błędnych atrybutów obiektów, które wymagają ręcznej weryfikacji.

  - Zamawiający wskaże uwagi bądź zaakceptuje propozycje Wykonawcy dotyczące warstw oraz atrybutów opisowych, które w ostatecznej formie zostaną dołączone do operatu.

  - Wykonawca przeprowadzi konwersję zmieniając obiekty na odpowiadające im warstwy zgodne z rozporządzeniami BDOT500 i  GESUT z 2021 roku zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. Konwersja powinna zostać wykonana w taki sposób, by w stanie archiwalnym obiektów oraz w razie potrzeby w uwagach do obiektów zachować wszystkie informacje, które będą pozwalały na ewentualne przywrócenie obiektu do jego poprzedniej wersji.

  - Konwersja BDPZGiK nie może trwać dłużej niż 2 dni robocze. Konwersję można przeprowadzić w ustalone z Zamawiającym dni wolne od pracy (np. sobota i niedziela).

  - Przed rozpoczęciem prac związanych z aktualizacją bazy, zadaniem Zamawiającego jest zdjęcie wszystkich bieżących blokad mapy zasadniczej.

  - Zasilenia baz danych dokonuje Wykonawca.

  - Zasilenie bazy danych może odbywać się jedynie po otrzymaniu pozytywnego wyniku kontroli pliku do aktualizacji oraz dokumentacji technicznej.

  - Wykonawca poprawi błędną geometrię obiektów BDOT500, GESUT. Szczegółowy zakres oraz sposób poprawy geometrii zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą uwzględniając poniższe:

    - Wykonawca poprawi błędną geometrię obiektów BDOT500, GESUT tak, aby była zgodna z definicją warstwy, na której się znajdują.

    - Obiekty liniowe, które powinny być wrysowane powierzchnią zostaną poprawione z wykorzystaniem innych obiektów MZ oraz EGiB. W przypadku braku możliwości stworzenia obiektu powierzchniowego obiekty zostaną liniami i przekazane Zamawiającemu w celu weryfikacji / zostaną zarchiwizowane.

    - Poprawa geometrii nie obejmuje obiektów, które zostaną przeniesione z warstw K1 do baz BDOT500 i GESUT.

  - Wykonawca dostosuje do obowiązujących przepisów elementy dodatkowe budynków (zmiana warstw, poprawa geometrii), a następnie przeniesie je z mapy zasadniczej do bazy danych EGiB. Elementy dodatkowe budynków powinny być uzgodnione z obrysem budynku (przycięte lub dociągnięte do budynku) oraz powiązane z budynkiem ewidencyjnym. Sposób przeniesienia obiektów z MZ do bazy EGiB zostanie ustalony z Zamawiającym.

  - Czas blokady bazy produkcyjnej nie może być dłuższy niż 2 dni robocze.

  - Wykonawca sporządzi operat techniczny, którego składową będą poszczególne dokumentacje techniczne powstałe w wyniku realizacji prac objętych umową.

  - Dokumentacja techniczna powinna być sporządzona w formacie PDF i opatrzona podpisem elektronicznym przez kierownika pracy.

  - Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy, Zamawiający będzie prowadził bieżącą aktualizację baz danych do momentu zablokowania obszaru w celu zasilenia baz danych.

- Kontrola i odbiór prac

  - Wykonawca po zakończeniu prac przekaże Zamawiającemu dokumentację w postaci cyfrowej oraz zgłosi gotowość do kontroli wyników prac.

  - Zamawiający przed odbiorem prac opisanym w punkcie 11.3 ma prawo zażądać wykonania konwersji opisanej w punkcie 10.6 obiektów na bazie testowej.

  - Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania produktu dokona jego weryfikacji. Kontroli podlegać będzie kompletność i poprawność atrybutów, przynależność do odpowiednich kategorii i klas obiektów oraz powiązania między nimi, czyli zgodność baz danych z modelem pojęciowym określonym w obowiązujących rozporządzeniach, a także kompletność dokumentacji technicznej.

  - W wypadku stwierdzenia błędów Zamawiający przekaże Wykonawcy protokół kontroli wraz ze wskazanymi usterkami i wyznaczy termin ich usunięcia. Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania wszystkich wykrytych błędów i usterek, a jedynie ich przykłady. Wykonawca ma obowiązek poprawienia wszystkich błędów na podstawie wskazanych przykładów.

  - Drugi negatywny protokół kontroli może być przyczyną wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

  - Warunkiem odbioru prac jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli.

  - Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego pozytywnego protokołu kontroli niezwłocznie zasili bazy danych Zamawiającego opracowanymi danymi.

- Inne ustalenia

  - Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami technicznymi, uwzględniając zalecenia Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, w nieprzekraczalnym terminie: od dnia podpisania umowy do dnia  15.12.2023 r.

  - Zamawiający udostępni Wykonawcy dane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

  - Zmiany technologii oraz zmiany wynikające ze zmian przepisów prawnych wprowadzone przez Zamawiającego w toku wykonywania roboty, wymagają uzgodnień z Wykonawcą w formie pisemnej (wpisu do dziennika prac o ile nie zwiększają one zakresu prac).