| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa DG 190610W na odcinku |  |  |  |  |
| od km 0+006,20 do km 2+102,30 w msc. Boiska |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 2,1 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0108-02 | Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości | ha | 0,03 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy ziemnych o grub. 10 cm wraz z utylizacją materiał ze ścinki | m2 | 2815,5 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samo- chod.samowyładowczymi na odległość do 5 km | m3 | 189 |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1.0 m z gruntów z wykopu | m3 | 78 |
| 6 d.1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 630 |
| 7 d.1 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0- 31,5mm gr. 30cm | m2 | 630 |
| 8 d.1 | KNR AT-03 0102-01 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 50 |
| Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2 | JEZDNIA ASFALTOWA |  |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 15757,98 |
| 10 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy i nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 15752,31 |
| 11 d.2 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC11W KR1/2) wraz z transportem | m2 | 630,00 |
| 12 d.2 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne (warstwa wyrównawczo-wiążąca AC11W KR1/2) wraz z transportem | t | 995,75 |
| 13 d.2 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem | m2 | 7786,35 |
| Razem dział JEZDNIA ASFALTOWA |  |  |  |  |
| 3 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| 14 d.3 | kalkulacja własna | Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej ( rozbiórka istn. kostki, ponowne ułożenie na podsypce cem.-piaskowej, 80% kostki z rozbiórki, 20% nowej) | m2 | 161,40 |
| 15 d.3 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pławie z betonu C8/10 z oporem | m | 79,00 |
| 16 d.3 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod pobocza z kruszywa | m2 | 2815,50 |
| 17 d.3 | KNNR 6 0113-05 | Pobocza i zjazdy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 12cm | m2 | 3815,90 |
| 18 d.3 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III- pas 0,5m za poboczem | m2 | 1877,00 |
| 19 d.3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie zjazdów z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem | m2 | 40,82 |
| 20 d.3 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodo- ciągowych i gazowych | szt. | 15,00 |
| Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 4 | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |
| 21 d.4 | KNNR 6 0702-08 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów | kpl | 4 |
| 22 d.4 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 23 |
| 23 d.4 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - tablice prowadzące ciągłe | szt. | 3 |
| 24 d.4 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 4 |
| 25 d.4 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | 25 |
| Razem dział OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |  |