Załącznik Nr 8 do SWZ

Numer sprawy: IT.I.272.1.13.2025

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentów w formacie PDF.

Wykonawca:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA OFEROWANEGO SPRZĘTU – FORMULARZ RZECZOWY

„Dostawa koparko – ładowarki”

| Marka, model (podać markę, model, typ) |  |
| --- | --- |

| Lp. | Cecha, parametr, itp. | Wymagania Zamawiającego | Parametr oferowany przez Wykonawcę | Potwierdzenie parametrów oferowanego sprzętu (do wypełnienia przez Wykonawcę) Wpisać – spełnia lub nie spełnia. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dane ogólne | Fabrycznie nowa koparko - ładowarka, rok produkcji min. 2025 (nie dopuszcza się maszyny „demo” ani wersji prototypowej) |  |  |
| 2. | Masa eksploatacyjna maszyny | max 9580 kg |  |  |
| 3. | Układ elektryczny | 12V, przewody spełniające wymogi normy IP69 |  |  |
| 4. | Silnik: |  |  |  |
| 4.1 | silnik | wysokoprężny, turbodoładowany, moc min. 100 KM |  |  |
| 4.2 | pojemność silnika | min. 4,8 l |  |  |
| 4.3 | moment obrotowy | min. 500 Nm |  |  |
| 4.4 | norma emisji spalin | Euro Stage V |  |  |
| 4.5 | zbiornik paliwa | o pojemności min. 130 l |  |  |
| 5. | Skrzynia biegów | typu Autoshift, min 6 biegów w przód i min 4 biegi w tył |  |  |
| 6. | Układ jezdny: |  |  |  |
| 6.1 | koła jezdne | przednie min 20 cali tylne min 26 cali |  |  |
| 6.2 | przednia oś | wychylna |  |  |
| 6.3 | przednie koła | skrętne |  |  |
| 6.4 | blokada mechanizmu różnicowego | typu LSD |  |  |
| 6.5 | układ kierowniczy | wspomagany hydraulicznie z możliwością awaryjnego sterowania maszyną |  |  |
| 6.6 | wybór kierunku jazdy | za pomocą elektrycznego przełącznika w joysticku |  |  |
| 7. | Układ hydrauliczny: |  |  |  |
| 7.1 | układ hydrauliczny | zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 165 l/min i ciśnieniu roboczym min 250 bar |  |  |
| 8. | Wyposażenie: |  |  |  |
| 8.1 | lampy ostrzegawcze | LED, 4 szt. umieszczone na dachu maszyny |  |  |
| 8.2 | lampy robocze | LED, 8 szt., 4 z przodu i 4 z tyłu maszyny |  |  |
| 8.3 | lusterka boczne | duże, dzielone |  |  |
| 8.4 | błotniki | przednie i tylne |  |  |
| 8.5 | skrzynka narzędziowa |  |  |  |
| 8.6 | immobiliser |  |  |  |
| 9. | Kabina: |  |  |  |
| 9.1 | kabina | spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS/FOPS |  |  |
| 9.2 | fotel operatora | obrotowy, pneumatyczny, podgrzewany |  |  |
| 9.3 | klimatyzacja |  |  |  |
| 9.4 | szyby boczne | uchylne |  |  |
| 9.5 | wycieraczki | na tylnej i przedniej szybie |  |  |
| 9.6 | lustra | przednie, szerokokątne |  |  |
| 9.7 | poziom hałasu w kabinie | max 75 dB |  |  |
| 10. | Parametry ramienia koparkowego: |  |  |  |
| 10.1 | sterowanie ramieniem | za pomocą joysticków |  |  |
| 10.2 | przesuw ramienia koparkowego | hydrauliczny |  |  |
| 10.3 | szybkozłącze koparkowe | mechaniczne |  |  |
| 10.4 | łyżka koparkowa | o szerokości 400 mm, 600 mm, 1500 mm skarpowa hydrauliczna uchylna |  |  |
| 10.5 | głębokość kopania | min. 5,80 m |  |  |
| 10.6 | instalacja do obsługi młota, frezarki, łyżki skarpowej uchylnej i wiertnicy | fabryczna dwukierunkowa |  |  |
| 10.7 | ramię koparkowe | o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) |  |  |
| 10.8 | udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) | min. 1400 kg |  |  |
| 11. | Parametry ramienia ładowarkowego: |  |  |  |
| 11.1 | sterowanie ramieniem | za pomocą joysticków |  |  |
| 11.2 | łyżka | wielofunkcyjna 6 w 1 z zębami i widłami o pojemności min 1,2 m3 i szerokości min. 2,4 m (spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, rościełanie i wyrównywanie) |  |  |
| 11.3 | maksymalna wysokość załadunku | min. 3,0 m |  |  |
| 11.4 | układ powrotu do kopania łyżki ładowarkowej |  |  |  |
| 11.5 | samopoziomowanie łyżki ładowarkowej |  |  |  |
| 11.6 | wysokość podnoszenia na widłach | min. 2,8 m |  |  |
| 12. | Gwarancja |  |  |  |
| 12.1 | gwarancja od 12 do 36 m-cy |  |  |  |