FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ

ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

| Lp. | Nazwa | Wymagane minimalne parametry, Typ (model) przykładowy wyposażenie oraz okres gwarancji zamawianego produktu | Typ (model) oferowany, producent | Parametry, wyposażenie oferowanego produktu oraz okres gwarancji | Ilość [szt] | Cena jedn. netto (PLN) | Stawka podatku Vat (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (z VAT) PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer sieciowy | Komponenty serwera: Obudowa PowerEdge R650xs – 1 szt. lub równoważna Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM - 1 szt. procesor Intel Xeon Silver 4310T, 2,3GHz, 10 rdzeni/20 wątków, 10,4GT/s, 15MB pamięci podręcznej, Turbo, HT(105W), DDR4-2666 - 1 szt. 4x3.5 Front Storage – 1 szt. Płyta backplane SAS/SATA - 1 szt. iDRAC Group Manager, wyłączony - 1 szt. Obudowa 3,5" z maks. 4 dyskami twardymi SAS/SATA, - 1 szt. Ramka ekranu LCD - 1 szt. Konfiguracja riser nr 4, -1 szt. gniazdo OCP 3.0 (x16) - 1 szt. niskoprofilowe gniazdo x16 - 1 szt. PowerEdge R650xs x4 or x10 or x8 NVMe Shipping Material - 1 szt. Moduły RDIMM 3200MT/s 4 szt. x 32GB pamięci RDIMM, 3200MT/s, moduły dwubankowe, podstawa 16GB x8 - 1 szt. iDRAC9 Enterprise piętnastej generacji - 2 szt. 480GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5" dysk AG do intensywnego odczytu z możliwością wymiany bezwyłączania systemu, koszyk hybrydowy 3,5", - 1 szt. DWPD - 2 szt. 8TB SAS ISE 12Gb/s 7,2 tys. obr./min 512e 3,5" dysk twardy2 szt. Kontroler dysków minimum RAID1 PERC H755 SAS kontroler przedni - 1 szt. Radiator do procesora o mocy mniejszej niż 185W – 1 szt. Podwójny zasilacz (1+1) 800W wymieniany bez wyłączania systemu, tryb mieszany – 2 szt. C13 do C14, styl PDU, 10 amperów, przewód zasilający o długości 2m (6,5 stopy) - 1 szt. Układ Trusted Platform Module 2.0 V3 |  | Gwarancja 36 m-cy | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Przełącznik sieciowy | Typ obudowy: do szaf RACK Zarządzanie: zarządzany L2 Dostęp: przeglądarka WWW (GUI); wiersz poleceń (CLI); SNMP v1/v2c/v3; RMON Architektura sieci: Gigabit Ethernet Całkowita liczba portów 52 Złącza RJ-45 10/100/1000 Mbps - 48 szt., SFP - 4 szt., Console port - 1 szt., microUSB Console Port - 1 szt. Obsługiwane standardy: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x Rozmiar tablicy MAC: 16 k Ramka Jumbo: 9,216 B Liczba grup VLAN: 4096 Przepustowość: 104 Gb/s Warstwa przełączania: 2 Dodatkowe informacje: VLAN Wkładka SFP- na światłowód jednomodowy - 4 kpl. |  | Gwarancja 60 miesięcy | 4 |  |  |  |  |