Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI

Wstęp	3

Wymagania minimalne	4

Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych.	4

System serwerowy	4

UPS	8

Przełącznik typ I	9

Przełącznik typ II	11

Wymagania dodatkowe	12

# Wstęp

Niniejszy dokument określa minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji projektu pn.: „Cyfrowy Powiat” realizowany przez Powiat Świebodzin.

Zakup jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” dla Powiatu Świebodzińskiego.

# Wymagania minimalne

# Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych.

## System serwerowy

| Nazwa | Minimalne wymagania dla sprzętu |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów Intel 3rd Gen. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor 8-rdzeniowy klasy x86, min. 2.8GHz, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 134 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej - wydruk należy dołączyć do oferty. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim. |
| RAM | 64GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing |
| Gniazda PCI | - minimum dwa sloty PCIe z czego przynajmniej jeden generacji 4 |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe). Zamawiający zezwala na wykorzystanie kart OCP/LOM nie zajmujących zlotów PCIe). |
| Dyski twarde | Zainstalowane: - 4x dysk SSD SATA o pojemności min. 960GB, 6Gbps, Hot-Plug - 2 x dysk HDD SATA o pojemności min. 4T, 6Gbps, Hot-Plug Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Jednocześnie Zamawiający zgadza się na możliwość instalacji M.2 SATA/NVMe o pojemności min. 480GB Hot-Plug. |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków SED. |
| System operacyjny/System wirtualizacji/dodatkowe oprogramowanie | Microsoft Windows Serwer 2022 Standard wraz z: - 80 x licencja Windows Server 2022 User CALs - Microsoft SQL Server 2022 Standard, OEM wraz z: Microsoft SQL Server 2022 Standard, OEM wraz z wbudowanymi 5 x USER CALs |
| Wbudowane porty | Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty zarządzającej, Tylne: min. 1x VGA, min. 2x USB w tym 1x USB 3.0, |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 800W każdy |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem |
| Diagnostyka | Serwer wyposażony w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera |
| Oprogramowanie do zarządzania | Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 Serwer musi posiadać deklaracja CE Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022. |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Warunki gwarancji | Min. 36 miesięcy gwarancji producenta Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik wykonawcy / producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. Zamawiający oczekuje bezpośredniego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie wykonawcy. Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii. Automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń Wymagane dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. |
| Wymagania dodatkowe | W ramach dostawy systemu serwerowego Wykonawca dostarczy szafę rackową o wymiarach minimum 42U o głębokości i szerokości kompatybilnej z dostarczonym sprzętem serwerowym w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby dokonać montażu oraz podłączenia szafy. Szafa rack ma być postawiona w miejsce istniejącej szafy rack. Infrastruktura LAN ma zostać przełączona do nowej. Zasilanie elektryczne jest doprowadzone. W celu ustalenia dokładnego zakresu prac, wymagana jest wizja lokalna wykonawcy. Dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących usług: 1) rekonfiguracja serwera: Wykonawca stworzy plan wdrożenia polegający na wykonaniu schematów wdrażanej infrastruktury uwzględniający położenie Serwera Wirtualizacyjnego w szafie rack zamawiającego. · montażu w/w sprzętu w szafach rack Zamawiającego w sposób zgodny z zaleceniami producenta dostarczanych serwerów. Prowadzenie kabli nie może powodować zaburzeń w cyrkulacji gorącego powietrza wydmuchiwanego z serwerów. · Uruchomienie systemu operacyjnego wraz z aktualizacją do najnowszych wersji systemu operacyjnego oraz oprogramowania układowego serwera. · podłączenia Serwera do Przełącznika za pomocą właściwych kabli zapewniający bezawaryjną i ciągłą pracę w przypadku awarii jednej z kart sieciowych serwera · testów niezawodności środowiska serwerowego poprzez odłączanie jednej ze ścieżki/wyłączanie urządzenia oraz test redundancji zasilania · instalacji oprogramowania wirtualizacyjnego na dostarczonym sprzęcie. |
| Ilość | 1 szt. |

## UPS

| Nazwa | Minimalne wymagania dla sprzętu |
| --- | --- |
| Wymagania minimalne | Moc pozorna: min. 3000VA Moc rzeczywista: min. 3000W Technologia: on-line (VFI), podwójna konwersja Sprawność max (dla VFI): ˃ 90 % Typ obudowy: rack/tower Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy: < 1200 BTU / h |
| Praca sieciowa | Napięcie wejściowe: 110 ÷ 300 V AC ± 5% Częstotliwość napięcia wejściowego: 50 / 60 Hz Zakres napięcia wyjściowego: 208 V AC / 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC ± 1 % Wartość napięcia wyjściowego ustawiana z panelu LCD: tak Kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny Czas przełączania sieć – UPS: 0ms Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi: < 10% |
| Praca bateryjna | Napięcie wyjściowe: ~230V Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50Hz/60Hz ± 0,5Hz Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej: sinusoidalny Zabezpieczenie przeciwzwarciowe gniazd wyjściowych: Bezpiecznik automatyczny 16 A Zabezpieczenie przeciążeniowe: elektroniczne Akumulatory wewnętrzne w UPS : minimum 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe Czas podtrzymania dla obciążenia 3kW - przy zastosowaniu baterii wewnętrznych lub zewnętrznych modułów bateryjnych : minimum 15 min Czas ładowania baterii wew w UPS /w modułach bateryjnych (nie zależnie od ilości podłączonych modułów) - po 80% wyładowaniu baterii: do 3h UPS / Moduły Bateryjne wyposażone w niezależne ładowanie z sieci: wymagane |
| Pozostałe | Przeciążalność: 110 % ÷ 120 % = 60s, >120 % = 100ms Wejście zasilania: 1 x IEC 320 C20 (16 A) Ilość i typ gniazd wyjściowych: min 8x IEC 320 C13 (10 A) + 1x IEC 320 C19 (16 A), z czego minimum 4 gniazda sterowalne Sygnalizacja: Wyświetlacz LCD Test baterii: wymagana możliwość uruchomienia testu baterii przyciskiem na obudowie zasilacza Możliwość podłączenia dodatkowych, zewnętrznych modułów bateryjnych: Wymagana możliwość podłączenia do 10 zewnętrznych modułów bateryjnych Możliwość pracy w trybie konwertera częstotliwości: wymagane Interfejs komunikacyjny: RS232, USB HID Przewody: min 1szt USB + 2szt IEC 320 C13-C14 10A + 1szt IEC 320 C19-C20 16A Wsporniki do montażu w szafie RACK: wymagane Remote ON/OFF – możliwość zdalnego załączenia/wyłączenia zasilacza: wymagane Złącze EPO: wymagane ustawienie NC |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące na elektronikę i 24 miesiące na akumulatory; |
| Serwis | Autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce Naprawa w maksymalnie 5 dni roboczych Serwis realizowany w systemie door to door |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie w języku polskim do zarządzania i monitorowania pracy UPS dla Windows, Linux oraz systemów wirtualizacji VMware, Hyper-V, Citrix XenServer Możliwość nadawania unikalnych nazw dla kilku tych samych modeli UPSów Możliwość zarządzania różnymi UPSami tego samego producenta Wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów. |
| Certyfikaty | ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania Deklaracja CE producenta sprzętu Oświadczenie producenta o spełnieniu minimlanych wymaganych parametrów specyfikacji – dołączyć do oferty Karta katalogowa oferowanego sprzętu |
| Ilość | 1 szt. |

## Przełącznik typ I

| Nazwa | Minimalne wymagania dla sprzętu |
| --- | --- |
| Typ | Przełącznik sieciowy typ I |
| Parametry fizyczne platformy | • wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie powinna być wyższa niż 1U • Zasilanie 230V, maksymalny pobór mocy 27W • Redundantne zasilacze • MTBF > 10lat |
| Interfejsy sieciowe – wymagania minimalne | • 24 porty GE, RJ-45 • 4 porty 10 GE SFP+ |
| Zarządzanie | • dedykowany interfejs do zarządzania GE – RJ-45 • port konsoli szeregowej • Zarządzanie przez konsolę szeregową (SSH) oraz poprzez graficzny interfejs poprzez przeglądarkę |
| Parametry wydajnościowe | • przepustowość urządzenia - min. 120 Gbps, min. 190 Mpps • możliwość zapamiętania co najmniej 32000 adresów MAC • Opóźnienie - poniżej 1 mikrosekundy • Bufor pakietów: min. 2 MB • Pamięć DRAM: min. 512MB • Pamięć FLASH: min. 64 MB |
| Wymagane funkcje | • możliwość automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń • obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree) • możliwość agregacji portów zgodna z 802.3ad, ilość grup min. 20, ilość portów w grupie: min. 8 • obsługa co najmniej 4000 VLANów, zgodna z 802.1Q • możliwość wykonywania routingu statycznego • możliwość wykonywania routingu dynamicznego (OSPFv2, RIPv2) – jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji, to nie jest ona wymagana do dostarczenia • funkcjonalność DHCP Relay, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IGMP Snooping • port-mirroring • obsługa sFlow • obsługa list kontrolnych ACL • wsparcie dla protokołu wysokiej dostępności MCLAG (multi-chassis link aggregation) • kontrola dostępu na poziomie portu w oparciu o standard 802.1x (port oraz MAC-based), możliwość uwierzytelniania w oparciu o bazę Radius • zarządzanie przy użyciu Telnet/SSH, HTTP/HTTPS • Wsprarcie dla SNTP oraz LLDP (w trybie odbioru) • wsparcie dla SNMP w wersjach 1 - 3 • możliwość zarządzania przez interfejs graficzny i tekstowy • możliwość aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI • wsparcie dla HTTP REST API dla konfiguracji i monitoringu |
| Gwarancja oraz wsparcie | • Dożywotnia Gwarancja: urządzenia muszą być objęte dożywotnią producenta, gwarantującą wymianę wadliwego sprzętu (okres 5 lat od ogłoszenia zakończenia produkcji). • Wsparcie serwisowe: System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości |
| Wymagania dodatkowe | W ramach dostawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest także do przeprowadzenia wdrożenia dostarczanego przełącznika, które musi objąć zakres minimum: - fizyczny montaż i adresację - konfiguracje do 5 wirtualnych sieci (VLAN). - segmentację sieci z podziałem na sieć do zarządzania oraz sieć Lan - wykonanie jednej spójnej dokumentacji sieci z wdrażanego urządzenia (urządzeń sieciowych) w ramach całego postępowania. |
| Ilość | 1 szt. |

## Przełącznik typ II

| Nazwa | Minimalne wymagania dla sprzętu |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Parametry fizyczne platformy | • wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie powinna być wyższa niż 1U • Redundantne zasilanie 230V • MTBF > 10lat |
| Interfejsy sieciowe – wymagania minimalne | • 48 porty GE, RJ-45 • 4 porty 10 GE SFP+ (z obsługą wkładek 1GE) |
| Zarządzanie | • dedykowany interfejs do zarządzania GE – RJ-45 • port konsoli szeregowej • Zarządzanie przez konsolę szeregową (SSH) oraz poprzez graficzny interfejs poprzez przeglądarkę |
| Parametry wydajnościowe | • przepustowość urządzenia - min. 176 Gbps, min. 260 Mpps • możliwość zapamiętania co najmniej 32000 adresów MAC • Opóźnienie - poniżej 1 mikrosekundy • Bufor pakietów: min. 2 MB • Pamięć DRAM: min. 512 MB • Pamięć FLASH: min. 64 MB |
| Wymagane funkcje | • możliwość automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń • obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree) • możliwość agregacji portów zgodna z 802.3ad, ilość grup min. 26, ilość portów w grupie: min. 8 • obsługa co najmniej 4000 VLANów, zgodna z 802.1Q • możliwość wykonywania routingu statycznego • możliwość wykonywania routingu dynamicznego (OSPFv2, RIPv2) – jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji, to nie jest ona wymagana do dostarczenia • funkcjonalność DHCP Relay, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IGMP Snooping • port-mirroring • obsługa sFlow • obsługa list kontrolnych ACL • wsparcie dla protokołu wysokiej dostępności MCLAG (multi-chassis link aggregation) • kontrola dostępu na poziomie portu w oparciu o standard 802.1x (port oraz MAC-based), możliwość uwierzytelniania w oparciu o bazę Radius • zarządzanie przy użyciu Telnet/SSH, HTTP/HTTPS • Wsprarcie dla SNTP oraz LLDP (w trybie odbioru) • wsparcie dla SNMP w wersjach 1 - 3 • możliwość zarządzania przez interfejs graficzny i tekstowy • możliwość aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI • wsparcie dla HTTP REST API dla konfiguracji i monitoringu |
| Gwarancja oraz wsparcie | • Dożywotnia Gwarancja: urządzenia muszą być objęte dożywotnią producenta, gwarantującą wymianę wadliwego sprzętu (okres 5 lat od ogłoszenia zakończenia produkcji). • Wsparcie serwisowe: System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. |
| Ilość | 2 szt. |

# Wymagania dodatkowe

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z jego rozpakowaniem, sprawdzeniem poprawności działania i ustawieniem w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu na terenie Urzędu.

Wykonawca zobowiązany do utylizacji na własny koszt wszelkich niepotrzebnych materiałów zabezpieczających urządzenia podczas transportu, w tym kartony, folie, taśmy klejące etc.

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminów dostaw z Zamawiającym, we wskazanym przez niego miejscu, z uwzględnieniem charakteru pracy Urzędu.