##### Załącznik nr 1 zaproszenia do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg Gminy Kobiór

##### STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, OKREŚLAJĄCE ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DROGACH KRAJOWYCH, KTÓRYCH ZARZĄDCĄ JEST GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD – PRZYJĘTE DO STOSOWANIA PRZEZ ZARZĄDCĘ DRÓG GMINNYCH GMINY KOBIÓR

| Lp. | Standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po ustaniu opadów śniegu: | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | I | Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi, na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. | - śnieg luźny może zalegać do 4 godz. - błoto pośniegowe może występować do 6 godz. | - gołoledzi do 3 godz. - szronu do 3 godz. - szadzi do 3 godz. - śliskości pośniegowej do 4 godz. - lodowicy do 4 godz. |
| 2 | II | Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. | - śnieg luźny może zalegać do 4 godz. - błoto pośniegowe może występować do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu do 6 godz. | - gołoledzi do 3 godz. - szronu do 3 godz. - szadzi do 3 godz. - śliskości pośniegowej do 4 godz. - lodowicy do 4 godz. |
| 3 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej. - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi. - odcinkach o pochyleniu >4%. - przystankach autobusowych. - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi. | - śnieg luźny może zalegać do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych do 6 godz. - zaspy mogą występować do 6 godz. | W miejscach wymienionych w kolumnie 3: - gołoledzi do 5 godz. - szronu do 5 godz. - szadzi do 5 godz. - śliskości pośniegowej do 6 godz. - lodowicy do 5 godz. |
| 4 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi. | - śnieg luźny może zalegać do 8 godz. - śnieg zajeżdżony może występować dopuszczalne - języki śnieżne mogą występować dopuszczalne - zaspy mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach ustalonych - gołoledzi do 8 godz. - śliskości pośniegowej do 10 godz. - lodowicy do 8 godz. |
| 5 | V | Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi. | - śnieg luźny może zalegać do 16 godz. - śnieg zajeżdżony może występować dopuszczalne - nabój śnieżny może występować dopuszczalne - zaspy mogą wy stępować do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach ustalonych - gołoledzi do 8 godz. - może występować śliskość dopuszczalne pośniegowa |

Standardy zimowego utrzymania dróg opracowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wprowadzone Zarządzeniem nr 23 z dnia 04.10.2022 r.