OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa: SWITCH, UPS, NAS”

# 1. Wstęp

Niniejszy dokument stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup oraz konfigurację sprzętu wraz z oprogramowaniem.

# 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1) sprzedaż, dostarczenie sprzętu wraz z oprogramowaniem;

2) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego na dostarczony Sprzęt 
w okresach minimum 12 m-cy;

3) udzielenie licencji na oprogramowanie;

4) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji dostarczonego Sprzętu.

# 3. Zakres zamówienia i termin realizacji

Zamawiający wymaga, aby dostawa do Zamawiającego nastąpiła  w terminach określonych w poniższej tabeli.

| LP | Przedmiot dostawy | Liczba sprzętu | Termin dostawy – liczba dni od podpisania umowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Switch | 3 | 60 |
| 2 | UPS | 1 | 60 |
| 3 | NAS | 1 | 60 |

# Szczegółowa specyfikacja sprzętu – swiche sieciowe.

| ## Dostawa SWITCH 48 portów - wymagania |  |
| --- | --- |
| PARAMETR | WYMAGANIA |
| Sprzęt wyprodukowany | Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia |
| Obudowa | do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich szyn montażowych, |
| Zasilacz | wbudowany |
| Porty | - Min. 48 portów 10/100/100 Mbps RJ45 - Min. 4 porty SPF/SPF+ 1/10GbE - Obsługa modułów SFP: 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-ZX - Min. 1 port konsolowy RJ-45 - minimum 1 port USB umożliwiający załadowanie konfiguracji dla przełącznika z pamięci flash USB |
| Wydajność | - Switch fabric capacity min. 100Gbps - Forwarding rate min. 100Mpps - Pamięć procesora min. 512MB - Bufor pamięci dla pakietów minimum 1.5MB |
| Funkcjonalność warstwy II | - Obsługa minimum 512 wirtualnych sieci - Wsparcie dla agregacji LACP - Obsługa min 8 grup LACP i 8 portów fizycznych per grupa - Obsługa technologii port mirroring oraz remote port mirroring - Obsługa funkcjonalnościi Voice vlan oraz Critical voice vlan (dostęp do vlan voice, w przypadku gdy niedostępny jest serwer Radius) - Obsługa Multicastów , w tym MLD snooping oraz IGMP Snooping. |
| Funkcjonalność warstwy III | - Obsługa minimum 256 wpisów routingu statycznego IPv4 - Obsługa minimum 256 wpisów routingu dynamicznego IPv4 - Obsługa protokołu RIP2 |
| Inne funkcjonalności | - Obsługa 802.1x z dynamicznym przydziałem list ACL, Mac Based Authentication Bypass oraz Captive Portal - Obsługa list kontroli dostępu opartych o adresy MAC i IP - Obsługa czasowych list kontroli dostępu - Obsługa protokołu co najmniej jednego z protokołów (NetFlow, SFlow, IPFIX, NSEL), podać jaki protokół: - Obsługa kolejek QoS na portach fizycznych |
| Moduły optyczne | - 1 x zalecany przez producenta urządzenia moduł optyczny SFP – jednomodowy – podać jaki: - 1 x zalecany przez producenta urządzenia moduł optyczny SFP – wielomodowy – podać jaki - 1 x zalecany przez producenta urządzenia moduł optyczny SFP+ - wielomodowy – podać jaki |
| Zgodność z protokołami | - 802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP - 802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP) - 802.1v Protocol-based VLANs - 802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP) - 802.1X Network Access Control, Auto VLAN - 802.2 Logical Link Control - 802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) - 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging - 802.3ad Link Aggregation with LACP - 802.3AX LAG Load Balancing - 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) - 802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on Management Ports - 802.3x Flow Control - 802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X) - ANSI LLDP-MED (TIA-1057) |
| Zgodność ze standardami RFC w zakresie zarządzania siecią i bezpieczeństwa | - 1212 Concise MIB Definitions - 1213 MIB-II - 1215 SNMP Traps - 1286 Bridge MIB - 1442 SMIv2 - 1451 Manager-toManager MIB - 1492 TACACS+ - 1493 Managed Objects for Bridges MIB - 1573 Evolution of Interfaces - 1612 DNS Resolver MIB Extensions - 1643 Ethernet-like MIB - 1757 RMON MIB - 1867 HTML/2.0 Forms with File Upload Extensions - 1901 Community-based SNMPv2 - 1907 SNMPv2 MIB - 2011 IP MIB - 2012 TCP MIB - 2013 UDP MIB - 2096 IP Forwarding Table MIB - 2233 Interfaces Group using SMIv2 - 2271 SNMP Framework MIB - 2295 Transport Content Negotiation - 2296 Remote Variant Selection - 2346 AES Ciphersuites for TLS - 2576 Coexistence Between SNMPv1/v2/v3 - 2578 SMIv2 - 2579 Textual Conventions for SMIv2 - 2580 Conformance Statements for SMIv2 - 2613 RMON MIB - 2618 RADIUS Authentication MIB - 2620 RADIUS Accounting MIB - 2665 Ethernet-like Interfaces MIB - 2674 Extended Bridge MIB - 2737 ENTITY MIB - 2818 HTTP over TLS - 2863 Interfaces MIB - 2865 RADIUS - 2866 RADIUS Accounting - 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Prot. - 2869 RADIUS Extensions - 3410 Internet Standard Mgmt. Framework - 3411 SNMP Management Framework - 3412 Message Processing and Dispatching - 3413 SNMP Applications - 3414 User-based security model - 3415 View-based control model - 3416 SNMPv2 - 3418 SNMP MIB - 3580 802.1X with RADIUS - 3737 Registry of RMOM MIB - 4086 Randomness Requirements - 4113 UDP MIB - 4251 SSHv2 Protocol - 4252 SSHv2 Authentication - 4253 SSHv2 Transport - 4254 SSHv2 Connection Protocol - 4419 SSHv2 Transport Layer Protocol - 4521 LDAP Extensions - 4716 SECSH Public Key File Format - 6101 SSL |
| Warunki środowiskowe | - Przystosowanie do pracy w temperaturze minimum w zakresie 0-45 stopni Celcjusza - Przystosowanie do pracy w wilgotności minimum w zakresie 10-90 procent wilgotności |
| Gwarancja i serwis | Min. okres 12 m-cy, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez stronę internetową i/lub e-mail oraz telefonicznie w dni robocze w godzinach 8-16. Ogólny czas naprawy wraz z transportem nie może przekroczyć 30 dni roboczych. Nie później niż następnego dnia po przekroczeniu terminu 3 dni roboczych obowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach umożliwiających poprawną pracę sieci w ramach wykonanej konfiguracji. Nie później niż następnego dnia po przekroczenia terminu 30 dni wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt w miejsce uszkodzonego. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu. |
| Dostawa i odbiór sprzętu | Wykonawca dostarcza sprzęt do siedziby Zamawiającego w oryginalnie zapakowanych i zaplombowanych opakowaniach w ustalonym z Zamawiającym terminie. Urządzenia po dostarczeniu podlegają przeglądowi i ocenie przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy w ustalonym z Zamawiającym terminie. Zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem Wykonawca: - rozmieszcza i podłącza sprzęt do wskazanych przez zamawiającego źródeł energii oraz punktów dostępowych sieci LAN znajdujących się w siedzibie Zamawiającego. - dokonuje uruchomienia, instalacji, konfiguracji oraz aktywacji licencji (o ile jest to wymagane) niezbędnych do osiągnięcia funkcjonalności opisanej w OPZ . |
| Oświadczenia | Zamawiający wymaga a Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia sieciowe spełniają poniższe wymogi i standardy: - Są wyprodukowane z zachowaniem normy jakościowej ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważnych środków zapewnienia jakości; - Posiadają deklarację zgodności CE; Zamawiający wymaga a Wykonawca oświadcza, że w celu dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego Wykonawca złoży następujące dokumenty: - Certyfikat ISO 9001:2000 producenta lub równoważny dokument zapewnienia jakości dla oferowanego urządzenia. - Certyfikat ISO 14001 producenta lub równoważny dokument zapewnienia ochrony środowiska. |
| Konfiguracja | Opis konfiguracji wspólnej dla UTM i switchy w specyfikacji urządzenia UTM |

# Szczegółowa specyfikacja sprzętu – UPS.

| ## Dostawa UPS - wymagania |  |
| --- | --- |
| PARAMETR | WYMAGANIA |
| Sprzęt wyprodukowany | Nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia |
| Obudowa | Typu RACK 1 lub 2 U |
| Napięcie wejściowe | Zakres napięcia wejściowego 160-270 V 50 Hz wartości skutecznej |
| Napięcie wyjściowe | Czysta sinusoida, 230V wartości skutecznej |
| Czas przełączenia | Maksymalnie 6 ms |
| Czas pracy na baterii | Min 7 min. przy obciążeniu 50%, min. 30 min. przy obciążeniu 200W |
| Czas ładowania po pełnym rozładowaniu | Max. 4 godz. |
| Moc rzeczywista | Min. 1901`0 W, min. 1500 VA |
| Komunikacja | Port komunikacyjny USB, wyświetlacz, sterowanie UPS z wbudowanej klawiatury oraz poprzez dołączone oprogramowanie |
| Wyjścia 230V | Min 4 gniazda IEC C13 (10A) |
| Akcesoria | Kabel zasilający, kabel USB, kable IEC C13/C14 ( Liczba kabli odpowiednia do liczby wyjść zasilacza ) |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające komunikację z komputerem o funkcjonalności: - podgląd aktualnych parametrów UPS - powiadamianie e-mail o wybranych zdarzeniach - logowanie zdarzeń - wykonanie autotestu, możliwość zdefiniowania harmonogramu - możliwość skonfigurowania harmonogramu wyłączeń i włączeń - automatyczne zamknięcie systemu operacyjnego zasilanego komputera - definiowanie parametrów zamknięcia systemu ( czas od zaniku zasilania, %% naładowania baterii, definiowanie czasu niezbędnego do zamknięcia monitorowanego systemu) |
| Gwarancja | Min. okres 12 m-cy. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez stronę internetową i/lub e-mail oraz telefonicznie w dni robocze w godzinach 8-16. Nie później niż następnego dnia po przekroczeniu terminu 3 dni roboczych obowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach umożliwiających poprawną pracę z NAS. Ogólny czas naprawy wraz z transportem nie może przekroczyć 30 dni. Nie później niż następnego dnia po przekroczenia terminu 30 dni wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt w miejsce uszkodzonego |
| Dostawa i odbiór sprzętu | Wykonawca dostarcza sprzęt do siedziby Zamawiającego w oryginalnie zapakowanych i zaplombowanych opakowaniach w ustalonym z Zamawiającym terminie. Urządzenia po dostarczeniu podlegają przeglądowi i ocenie przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy w ustalonym z Zamawiającym terminie. Zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem Wykonawca: rozmieszcza i podłącza sprzęt do wskazanych przez zamawiającego źródeł energii oraz punktów dostępowych sieci LAN znajdujących się w siedzibie Zamawiającego. dokonuje uruchomienia, instalacji, konfiguracji oraz aktywacji licencji oprogramowania na wskazanym przez Zamawiającego koncie |
| Wymagania inne | Zamawiający wymaga a Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia sieciowe spełniają poniższe wymogi i standardy: - Są wyprodukowane z zachowaniem normy jakościowej ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważnych środków zapewnienia jakości; - Posiadają deklarację zgodności CE; Zamawiający wymaga a Wykonawca oświadcza, że w celu dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego Wykonawca złoży następujące dokumenty: - Certyfikat ISO 9001:2000 producenta lub równoważny dokument zapewnienia jakości dla oferowanego urządzenia. - Certyfikat ISO 14001 producenta lub równoważny dokument zapewnienia ochrony środowiska. |

# Szczegółowa specyfikacja sprzętu – NAS.

| ## Dostawa SERWERA SIECIOWEGO typu NAS - wymagania |  |
| --- | --- |
| PARAMETR | WYMAGANIA |
| Sprzęt wyprodukowany | Nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia |
| Obudowa | Rack 19” 1U, min. 4 zatoki dla dysków 3.5” |
| Procesor | Procesor min 2 rdzeniowy 1.4 GHz lub lepszy |
| Bios | Producenta sprzętu |
| RAM | Pamięć zainstalowana – min 2 GB, możliwość rozbudowy do min. 8 GB |
| Kontroler dysków twardych | Kontroler RAID pozwalający na zbudowanie macierzy RAID 0,1,5,10 szybkość złącza dysków 6Gb |
| Pamięć masowa | Zainstalowane 4 dyski przeznaczone do pracy ciągłej, skonfigurowane jako RAID 5 (3 dyski) z dyskiem zapasowym |
| Komunikacja | Min 2 porty sieciowe RJ 45, 100/1000 Mb, rzeczywisty transfer min. 100 MB/S na jeden port |
| HDD | Zainstalowane 4 dyski o parametrach: - pojemność Min. 6 TB, - cache min 256 MB, - Interface SATA 6 Gb, - transfer min > 160 MB/s, - dostosowany do pracy ciągłej, - MTBF min 1 000 000 g, Min. okres nie mniejszy niż okres gwarancji na NAS, W przypadku awarii wymagane jest pozostawienie uszkodzonego dysku |
| Złącza | Min 2 porty USB 3.0 lub nowsze |
| Zasilacz | Wbudowany lub zewnętrzny |
| Funkcjonalności | - możliwość integracji z domeną Active Directory - wbudowany serwer FTP, SFTP - współpraca z Microsoft Windows 7, 8, 10 and 11, Microsoft Windows 2012, 2012 R2, 2016, 2019 i 2022 - Możliwość integracji z Active Directory - obsługa z poziomu przeglądarki internetowej ( MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox ) - oprogramowania narzędziowego w języku polskim - obsługa przez przeglądarkę internetową w języku polskimi - obsługa funkcji SMART dysków - ostrzeganie o awariach - powiadamianie o aktualizacji oprogramowania - wbudowane zabezpieczenie antywirusowe |
| Oprogramowanie systemowe | Producenta sprzętu |
| Oprogramowanie narzędziowe | Oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające co najmniej: - wykrycie serwera w sieci - zdalne włącznie serwera - zdalne wyłączenie serwera - zarządzanie wieloma urządzeniami - zmiana hasła zalogowanego użytkownika - zmiana ustawień kart sieciowych - mapowanie udostępnionych zasobów |
| Gwarancja | Min. okres 12 m-cy na miejscu lub w opcji door-to-door, z czasem reakcji następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez stronę internetową i/lub e-mail oraz telefonicznie w dni robocze w godzinach 8-16. Ogólny czas naprawy wraz z transportem nie może przekroczyć 30 dni. Nie później niż następnego dnia po przekroczenia terminu 30 dni wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt w miejsce uszkodzonego. Zachowane dysków twardych w okresie gwarancji serwera |
| Dostawa i odbiór sprzętu | Wykonawca dostarcza sprzęt do siedziby Zamawiającego w oryginalnie zapakowanych i zaplombowanych opakowaniach w ustalonym z Zamawiającym terminie. Urządzenia po dostarczeniu podlegają przeglądowi i ocenie przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy w ustalonym z Zamawiającym terminie. Zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem Wykonawca: rozmieszcza i podłącza sprzęt do wskazanych przez zamawiającego źródeł energii oraz punktów dostępowych sieci LAN znajdujących się w siedzibie Zamawiającego. dokonuje uruchomienia, instalacji, konfiguracji oraz aktywacji licencji systemu operacyjnego na wskazanym przez Zamawiającego koncie ( o ile wymaga tego system operacyjny). |
| Wymagania inne | Zamawiający wymaga a Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia sieciowe spełniają poniższe wymogi i standardy: - Są wyprodukowane z zachowaniem normy jakościowej ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważnych środków zapewnienia jakości; - Posiadają deklarację zgodności CE; Zamawiający wymaga a Wykonawca oświadcza, że w celu dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego Wykonawca złoży następujące dokumenty: - Certyfikat ISO 9001:2000 producenta lub równoważny dokument zapewnienia jakości dla oferowanego urządzenia. - Certyfikat ISO 14001 producenta lub równoważny dokument zapewnienia ochrony środowiska. - Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |