##### OPIS TECHNICZNY

| ### Nazwa i adres obiektu | „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki-Paduchy, od km 0+000 do km 0+575, na działkach o numerach ewidencyjnych 142611_2.0002.100 w obrębie Borki-Paduchy, o długości 575 mb” |  |
| --- | --- | --- |
| ### Nazwa i adres Zamawiającego | Gmina Wiśniew ul. Siedlecka 13 08-112 Wiśniew |  |
| Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany | Identyfikator działek ewidencyjnych: 142611_2.0002.100 |  |
| ### Obiekt: | Droga |  |
|  | Imię i Nazwisko | Podpis |
| ### Opracował: | inż. Ewa Dąbrowska |  |
| ### Zatwierdził: | ### Krzysztof Kryszczuk |  |

Wiśniew,  sierpień 2022

SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot inwestycji i lokalizacja	3

2.	Podstawa opracowania	3

3.	Zamawiający	4

4.	Zestawienie działek ewidencyjnych objętych inwestycją	4

5.	Istniejący stan zagospodarowania	4

6.	Usuwanie drzew i krzewów	4

7.	Parametry techniczne istniejącej drogi objętej przebudową:	4

8.	Zagospodarowanie przestrzenne	5

9.	Projektowane Nawierzchnie	5

10.	Odwodnienie	5

11.	Roboty ziemne i rekultywacja terenu	6

12.	Wymagania dotyczące ochrony środowiska	6

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- Plan orientacyjny				- rys 1			- skala 1:10 000

- Przekroje normalne 			           -  rys 3			- skala 1:50

- OPIS TECHNICZNY

# Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki-Paduchy, od km 0+000 do km 0+550, na  działce o numerach ewidencyjnych 142611_2.0002.100 w obrębie Borki-Paduchy , o długości 575 mb”. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, na terenie powiatu siedleckiego w gminie Wiśniew, miejscowość Borki Paduchy.

# Podstawa opracowania

- Plan sytuacyjny,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019   poz. 1186).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2021.0.1376 z późn. zm.).

- USTAWA z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustawach (DZ.U 2022 poz. 1783),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity – Dz. U. 2017 poz. 784).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.0.1129 z późn. zm.).

- Inwentaryzacja rejonu objętego projektem.

- Uzgodnienia z Zamawiającym.

# Zamawiający

Zamawiającym dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej objętej niniejszym opracowaniem jest Gmina Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08 – 112 Wiśniew.

# Zestawienie działek ewidencyjnych objętych inwestycją

Tabela 1. Działki ewidencyjne objęte inwestycją.

| Obręb ewidencyjny | Numery działek ewidencyjnych |
| --- | --- |
| Borki Paduchy | 100 |

# Istniejący stan zagospodarowania

Droga objęta przedmiotowym opracowaniem znajduje się na terenie niezabudowanym.

Teren wokół inwestycji jest lekko pofalowany, w pobliży linii kolejowej mocniej opada w jej kierunku.

Istniejąca nawierzchnia drogi z mieszanki kruszywa jest w złym stanie technicznym, posiada wiele wyrw i zadołowań, które zagrażają bezpieczeństwu użytkowników, droga wymaga natychmiastowego wzmocnienia. Ciągi piesze nie występują.

Wzdłuż drogi  występują pobocza gruntowe w większości porośnięte trawami.

Istniejące sieci uzbrojenia terenu nie wchodzą w kolizję z elementami infrastruktury objętymi niniejszym opracowaniem.

# Usuwanie drzew i krzewów

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem nie występują drzewa kolidujące z projektowaną przebudową.

# Parametry techniczne istniejącej drogi objętej przebudową:

- Długość odcinka drogi				– 575 m

- Kategoria drogi 					– droga gminna publiczna,

- Klasa drogi 						– D,

- Obciążenie ruchem				           – 100 kN/oś,

- Kategoria ruchu 					– KR 1,

- Prędkość projektowa Vp 				– 30 km/h,

- Szerokość jezdni					– 5,0 m,

- Szerokość poboczy				           – 1,0 m,

- Przekrój poprzeczny 	– daszkowy 2%,

- Szerokość chodnika 				– brak

# Zagospodarowanie przestrzenne

Teren objęty niniejszym opracowaniem nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

# Projektowane Nawierzchnie

- Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:

- Konstrukcja nawierzchni :

- 10 cm - warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm,

- 10 cm - warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm,

Projektowane rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe

Projektowane rozwiązania geometrii drogi i usytuowania wysokościowego zakładają odtworzenie istniejącej drogi w obecnym jej przebiegu i przy zachowaniu istniejącego ukształtowania wysokościowego, z jednoczesnym korygowaniem lokalnych zaniżeń i zawyżeń oraz odchyleń od pierwotnej geometrii drogi.

# Kanał technologiczny – brak (zgodnie z zapisami).:

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustawach (DZ.U 2022 poz. 1783),  art. 39, 6 ba
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy
lub przebudowy dróg publicznych.”,
b) po ust. 6b dodaje się ust. 6ba w brzmieniu:
„6ba. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy:
1)  budowy lub przebudowy drogi o długości do 1000 metrów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron,
b) w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2, lub
Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi będzie się odbywać dzięki zastosowaniu odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych.

Odprowadzenie wód opadowych z drogi będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach poprzez projektowane pobocze z gruntu naturalnego oraz przyległy teren w obrębie pasa drogowego, do ziemi.

# Roboty ziemne i rekultywacja terenu

Wszelkie roboty drogowe mieszczą się w granicach pasa drogowego przebudowywanej drogi i/lub działek drogowych i swoim obszarem występowania nie obejmują działek prywatnych oraz innych niż drogowe.

W granicach robót przewidziano wykonanie rekultywacji terenu. Roboty te będą obejmowały:

- wyrównanie terenu i zasypanie nierówności terenu.

Nie przewidziano robót ziemnych obejmujących wykonanie wykopów, czy nasypów.

# Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Przyjęte rozwiązania technologiczne i organizacyjne gwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania musi zostać wydzielone miejsce do czasowego składowania wytworzonych odpadów. Wytworzone odpady (poza ziemią z rekultywacji) będą gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, pojemnikach. Wytworzone odpady zostaną odwiezione przez Wykonawcę lub przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenie na transport odpadów do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia.

Opracował:

inż. Ewa Dąbrowska