Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności  architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami

w budynku administrowanym przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Lokalizacja – budynek Powiatu Białostockiego – ul. Słonimska 15/1, Białystok

| Działanie | Sposób realizacji | Termin wykonania | Szacowany koszt inwestycji |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejsca parkingowe |  |  |  |
| Oznakowanie wejścia do budynku dla osób z niepełnosprawnościami do wejścia alternatywnego. | Montaż tablic informacyjnych na kontrastowym tle, duże litery. | Maj 2023r. |  |
| Przygotowanie miejsca dla rodzin z dziećmi i oznakowanie go kolorem różowym. | Wydzielenie miejsca, wykonanie oznaczeń poziomych i pionowych. | Marzec 2023r. |  |
| Wejście do budynku |  |  |  |
| Zasygnalizowane pasem ostrzegawczym wejścia do budynku. | Montaż pasów ostrzegawczych przed drzwiami i za drzwiami wejściowymi o szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm. | Wrzesień 2024r. |  |
| Ułatwienie w poruszaniu się po budynku. | Dodatkowe oznakowanie budynku piktogramami najlepiej wypukłymi. | Czerwiec 2023r. |  |
| Klatka schodowa |  |  |  |
| Montaż poręczy schodowych | Montaż dodatkowych poręczy na ścianach klatki schodowej | Czerwiec 2025r. |  |
| Oznaczenie pięter na poręczach w alfabecie Braille’a. | Należy zakupić nakładki na poręcze z oznakowaniem w alfabecie Braille’a. | Czerwiec 2025r. |  |
| Wprowadzenie przed schodami oznaczeń fakturowych i kontrastowych. | Oznaczenie kontrastowe schodów na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodowego (na stopnicy i podstopnicy – widoczne w czasie poruszania się w dół i w górę). Oznaczenie fakturowe na spocznikach. | Czerwiec 2024r. |  |
| Oznaczenie pięter w sposób widoczny i skontrastowany. | Montaż tablic informacyjnych na piętrach oraz oznakowanie pięter, sal obsługi, pokoi, toalet i korytarzy w sposób widoczny i skontrastowany. | Wrzesień 2023r. |  |
| Winda |  |  |  |
| Na chwilę obecną w budynku można korzystać z windy jedynie w części budynku. Podczas modernizacji budynku planowany jest montaż drugiego szybu windowego. | Podpisanie umowy na modernizację budynku, która ma w zakresie budowę szybu windowego oraz modernizację podjazdu dla wózków. | Wrzesień 2024 |  |
| Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia , poruszanie się po budynku |  |  |  |
| Oznaczenie pokoi w sposób widoczny i skontrastowany. | Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków. | Wrzesień 2023r. |  |
| Łazienka i toaleta |  |  |  |
| Dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych . | Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków, najlepiej wypukłych oraz z zastosowaniem alfabetu Braill’a. Przebudowa części toalet. Zamontowanie systemu przyzywowego, dostępnego z poziomu podłogi. | Grudzień 2023r. |  |
| Bezpieczeństwo i ewakuacja |  |  |  |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesłyszącym. | Montaż świetlnego systemu powiadamiania alarmowego. | 2024-2025 |  |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niewidomym. | Wykonanie oznaczenia dróg ewakuacji i instrukcji ewakuacji w sposób czytelny (pismo Braille’a, piktogramy wypukłe). | Czerwiec 2024r. |  |
| Ewakuacja osób mających problem z poruszaniem (np. z powodu pożaru). | Zakup krzesła ewakuacyjnego. Korzystanie z pomocy osób odpowiedzialnych za ewakuacje na poszczególnych piętrach. | Grudzień 2022r. |  |