Patoki 13, 17-120 Patoki

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI	:	Odrestaurowanie zabytkowego Pałacu w Korczewie, remont instalacji elektrycznych pałacu w Korczewie

ADRES INWESTYCJI	:	DZIAŁKI NR 247/1, 244/7, 251/2 pow. Siedlecki

INWESTOR	:	ALEXANDER HARRIS

ADRES INWESTORA	:	ul. KS. BRZÓSKI 3a, 08-108 KORCZEW

BRANŻA	:	Elektryczna DATA OPRACOWANIA		 :	2024-03-08

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania 2024-03-08

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

o-

o-

o-

o-

o-

o-

PRZEDMIAR

| Lp. |  |  | Podstawa |  |  | Opis i wyliczenia |  |  | j.m. |  |  | Poszcz. |  |  | Razem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | Instalacje niskoprądowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | Instalacja sygnalizacji pożarowej SSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 |  |  | KNNR 5 0102-01 |  |  | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 1000 |  |  | m m |  |  | 1000,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1000,000 |  |  |
| 2 d.1.1 |  |  | KNNR 5 0203-01 |  |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2, NTKSH PH90 2x2x1,0 50 |  |  | m m |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 50,000 |  |  |
| 3 d.1.1 |  |  | KNNR 5 0203-01 |  |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2, HTKSHekw 1x2x1 850 |  |  | m m |  |  | 850,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 850,000 |  |  |
| 4 d.1.1 |  |  | KNNR 5 0203-01 |  |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2, HDGsekw 4x1,5 100 |  |  | m m |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 100,000 |  |  |
| 5 d.1.1 |  |  | KNR 5-06 1601-06 |  |  | Zainstalowanie centralek CSP 10 NN, podłoże z cegły, centrala sygnaliza- cji po- żarowej CSP-204 Satel 1 |  |  | szt. szt. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 6 d.1.1 |  |  | KNR 5-06 1603-03 |  |  | Zainstalowanie dodatkowych pakietów i zespołów w centralkach i przy- stawkach SAP, zespół urządzeń liniowych ZUL,drukarka KAWKA 1 |  |  | szt. szt. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 7 d.1.1 |  |  | KNR 5-06 1607-04 |  |  | Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzega- czy p żarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie, czujka optyczn dymu ORP-100 69 |  |  | szt. a szt. |  |  | 69,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 69,000 |  |  |
| 8 d.1.1 |  |  | KNR 5-06 1607-04 |  |  | Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzega- czy p żarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie, czujka dymu i ciepła DMP-100 8 |  |  | szt. szt. |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 8,000 |  |  |
| 9 d.1.1 |  |  | KNR 5-06 1612-07 |  |  | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków ostrzegacz pożarowy, ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-100/PL 9 |  |  | szt. szt. |  |  | 9,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 9,000 |  |  |
| 10 d.1.1 |  |  | KNR 5-06 1607-04 |  |  | Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzega- czy p żarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie, sygnalizator akustyczny SPP-100 17 |  |  | szt. szt. |  |  | 17,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 17,000 |  |  |
| 11 d.1.1 |  |  | KNR 5-06 1602-07 |  |  | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłą- czeniem, ekspander WE/WY INT-PP Satel 1 |  |  | szt. szt. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 12 d.1.1 |  |  | KNR 5-06 1614-02 |  |  | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktów 20 1 |  |  | szt. szt. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 13 d.1.1 |  |  | KNR 5-06 1614-04 |  |  | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktów 40 2 |  |  | szt. szt. |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2,000 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Montaż instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14d.9.1 |  | KNNR 5 0602-04 |  |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem 30 |  |  | m m |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 30,000 |  |  |
| 15 d.9.2 | KNNR 5 0611-01 |  |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z b narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie 4 |  |  | szt. szt. |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,000 |  |  |
| 16 d.9.3 | KNNR 5 0601-02 |  |  | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wsporni- kach klejonych FeZn fi8 120 |  |  | m m |  |  | 120,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 120,000 |  |  |
| 17 d.9.4 | KNNR 5 0601-03 |  |  | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornik klejonych FeZn fi8 40 |  |  | m m |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 40,000 |  |  |
| 18 d.9.5 | KNNR 5 0611-12 |  |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pr ta o śr.do 18 mm na dachu 8 |  |  | szt. szt. |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 8,000 |  |  |
| 19 d.9.6 | KNNR 5 0612-06 |  |  | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - poł czenie pręt-płaskownik 4 |  |  | szt. szt. |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,000 |  |  |
| 20 d.9.7 | KNNR 5 0406-01 |  |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 1 |  |  | szt. szt. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 21 d.9.8 | KNNR 5 0406-01 |  |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 4 |  |  | szt. szt. |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,000 |  |  |
| 22 d.9.10 | KNNR 5 0205-06 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotow bruzdach w betonie 150 |  |  | m m |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 150,000 |  |  |
| 23 d.9.11 | KNNR 5 1203-02 |  |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lu bolce 30 |  |  | szt.żył szt.żył |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 30,000 |  |  |
| 24 d.9.12 | KNNR 5 1304-01 |  |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1 |  |  | szt. szt. |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1,000 |  |  |
| 25 d.9.13 | KNNR 5 1304-03 |  |  | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 4 |  |  | szt. szt. |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,000 |  |  |
| 26 d.9.14 | KNNR 5 1304-04 |  |  | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 4 |  |  | szt. szt. |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4,000 |  |  |

ub

ub

ed-

ed-

ach

ach

ę-

ę-

ą-

ą-

ych

ych

b

b

ub

ub

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37693 Użytkownik: Nortle