OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac opracowania dokumentacji obejmuje:

- Koncepcja wraz z wizualizacją wnętrza oraz elewacji zewnętrznej budynku, a także zagospodarowania terenu wokół budynku                            - 1 egz. (wersja papierowa)

- Projekt zagospodarowania terenu                                          - 4 egz. (wersja papierowa)

- Projekt architektoniczno-budowlany                                     - 4 egz. (wersja papierowa)

- Projekt techniczny i wykonawczy w podziale na poszczególne branż

- 4 egz. (wersja papierowa)

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót             - 2 egz. (wersja papierowa)

- Przedmiar robót w podziale na poszczególne branże            - 2 egz. ( wersja papierowa)

- Kosztorys inwestorski w podziale na poszczególne branże  - 2 egz. ( wersja papierowa)

- Informacja BIOZ  				                    - 1 egz. ( wersja papierowa)

- Wersja elektroniczna dokumentacji  		                    - 1 egz.

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 20 maja 2025 r.

Podstawowe dane i zakres prac dotyczących budowy budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowiecki wraz z infrastrukturą techniczną obejmował będzie między innymi:

Obiekt 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę.

Technologia wykonania – tradycyjna: ściany murowane (zewnętrzne ocieplone w systemie BSO), stropy żelbetonowe wylewane (nad salą konferencyjną o udziale szkieletowym żelbetowym)/alternatywnie stropy płytowe lub gęstożebrowe na belkach żelbetonowych sprężonych, stropodach.

Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie ternu przy budynku oraz dostosowanie ilości miejsc parkingowych.

Ogólne założenia funkcjonalne budynku:

Parter: sala konferencyjna z zapleczem, sterownia, szatnia, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia  gospodarcze, pomieszczenia magazynowe i pomieszczenia węzła cieplnego.

I piętro i II piętro – pokoje biurowe, pomieszczenia sanitarne, gospodarcze.

Szczegółowy rodzaj, ilość, wielkość i rozmieszczenie pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach zostanie ustalony na etapie sporządzania koncepcji.

Szerokość budynku - ok. 13,5 m

Długość budynku – ok. 37 m

Max. wysokość budynku 12 m

Liczba kondygnacji;

- podziemnych – 0

- nadziemnych – 3

Powierzchnia sali konferencyjnej – min. 200 m2

Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem to m.in.:

- instalacja wod.-kan.

- Instalacja c.o. wraz z węzłem cieplnym,

- Instalacja hydrantów wewnętrznych,

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

- Instalacja klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego,

- Instalacja oświetlenia ogólnego,

- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,

- Instalacja oświetlenia awaryjnego,

- Instalacja gniazd i zasilania urządzeń,

- Instalacja komputerowa,

- Instalacja monitoringu CCTV,

- Instalacja alarmowa SSWiN,

- Instalacja kontroli dostępu KD,

- Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP,

- Instalacja odgromowa,

- Oświetlenie zewnętrzne,

- Drenaż opaskowy.

Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia, w tym poszczególne jej części, służyć będzie:

- opisowi przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane.

- uzyskaniu pozwolenia na budowę

- wykonaniu robót budowlanych dla realizacji zadania jak w tytule zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest także uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem niezbędnych dokumentów, uzgodnień, decyzji, pozwoleń i opinii (z wyłączeniem pozwolenia na budowę) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją projektu.